《光信息专业实验（I）》课程 实验总结

组号：B4

实验人姓名、学号：

徐殊行 23343071

日期： 2026年 4月29日 星期二

年级专业：2023级光信

参加人姓名、学号：

江昊 23343027

指导教师：周张凯

3.1 光纤耦合器件性能测试（WDM耦合器）

[ 实验光路]

1550nm输出端OUT2

输入端IN 1310/1550nm

1310nm输出端OUT1

WDM 耦合器

[实验数据]

- 正向分波性能

表1 正向分波时端口输入输出数据

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |
| Pin-1310 | 317.6 | -4.98 | 317.7 | -4.97 | 317.6 | -4.98 |
| Pout1-1310 | 300 | -5.22 | 297.2 | -5.26 | 296.8 | -5.29 |
| Pout2-1310 | 3.2 | -24.9 | 3.22 | -24.89 | 3.25 | -24.87 |
| Pin-1550 | 299.9 | -5.2 | 301.2 | -5.21 | 300 | -5.22 |
| Pout1-1550 | 3.64 | -24.7 | 3.37 | -24.6 | 3.42 | -24.57 |
| Pout2-1550 | 295 | -5.28 | 294.6 | -5.3 | 295.7 | -5.31 |

表2 加入偏振控制器测量偏振相关损耗

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm |
| Pout1-1310max | 261.3 | -5.82 | 261.4 | -5.83 |
| Pout1-1310min | 256.5 | -5.9 | 257 | -5.89 |
| Pout2-1550max | 262.5 | -5.81 | 261.1 | -5.81 |
| Pout2-1550 min | 257.9 | -5.88 | 257.7 | -5.89 |

计算过程（以第一组数据为例，详细写出计算过程，用μW和dBm单位数据分别计算、对比）

插入损耗（μW为单位计算）：

I.L.1310=-10lgPout1310Pin1310=0.248dB

I.L.1550=-10lgPout1550Pin1550=0.0715dB

插入损耗（dBm为单位计算）：

I.L.1310=Pin1310dBm-Pout1310dBm=0.24dB

I.L.1550=Pin1550dBm-Pout1550dBm=0.08dB

隔离度/串扰（μW为单位计算）：

C1310=-10lgPout21310Pout11310=19.72dB

C1550=-10lgPout11550Pout21550=19.09dB

隔离度/串扰（dBm为单位计算）：

C1310=P1_1310dBm-P21310(dBm)=19.68dB

C1550=P2_1550dBm-P11550(dBm)=19.42dB

偏振相关损耗（μW为单位计算）：

P.D.L.1310=-10lgPout1310minPout1310max=0.081dB

P.D.L.1550=-10lgPout1550minPout1550max=0.077dB

偏振相关损耗（dBm为单位计算）：

P.D.L.1310=Pout1310maxdBm-Pout1310mindBm=0.08dB

P.D.L.1550=Pout1550maxdBm-Pout1550mindBm=0.07dB

表3 正向分波WDM耦合器参数性能计算结果

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |  |
| I.L.1310/dB | 0.248 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.294 | 0.31 | 0.2785 |
| I.L.1550/dB | 0.072 | 0.08 | 0.096 | 0.09 | 0.063 | 0.09 | 0.082 |
| C.1310/dB | 19.72 | 19.68 | 19.652 | 19.63 | 19.606 | 19.58 | 19.64 |
| C.1550/dB | 19.09 | 19.42 | 19.416 | 19.3 | 19.368 | 19.26 | 19.31 |
| P.D.L.1310/dB | 0.081 | 0.08 | 0.074 | 0.06 | — | — | 0.074 |
| P.D.L.1550/dB | 0.077 | 0.07 | 0.057 | 0.08 | — | — | 0.071 |

- 反向合波性能

表4 反向合波时端口输入输出数据

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |
| Pin-1310 | 316.1 | -4.99 | 316.5 | -4.99 | 316.6 | -4.99 |
| Pout-1310 | 305 | -5.19 | 302.8 | -5.19 | 302.2 | -5.2 |
| Pin-1550 | 303.5 | -5.12 | 306.7 | -5.12 | 305.4 | -5.18 |
| Pout-1550 | 303.7 | -5.17 | 300.5 | -5.2 | 303.3 | -5.18 |

表5 加入偏振控制器测量偏振相关损耗

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm |
| Pout-1310max | 259.8 | -5.86 | 259.5 | -5.84 |
| Pout-1310min | 256.1 | -5.9 | 256.3 | -5.91 |
| Pout-1550max | 269.4 | -5.68 | 269.8 | -5.71 |
| Pout-1550min | 262.2 | -5.8 | 261.5 | -5.82 |

表6 反向合波WDM耦合器参数性能计算结果

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |  |
| I.L.1310/dB | 0.155 | 0.2 | 0.192 | 0.2 | 0.202 | 0.21 | 0.193 |
| I.L.1550/dB | -0.003 | 0.05 | 0.089 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.041 |
| P.D.L.1310/dB | 0.062 | 0.04 | 0.054 | 0.07 | — | — | 0.057 |
| P.D.L.1550/dB | 0.118 | 0.12 | 0.136 | 0.11 | — | — | 0.121 |

[ 实验小结 ]

请根据以上测试结果和这个WDM耦合器出厂时的测试报告，对比分析该器件目前的状态性能。器件所标示的出厂测试报告结果与实验结果对比如下表：

对比表格数据可以发现：

插入损耗（I.L.）： 出厂规格为 1310 nm ≤ 0.32 dB、1550 nm ≤ 0.29 dB。正向分波实测值分别为 0.280 dB 和 0.087 dB，反向合波为 0.203 dB 和 0.043 dB，均显著优于规格要求，说明器件传输效率良好。1550 nm 的插损尤其低，与 WDM 器件对 1550 nm 通道优先优化的设计取向一致。

隔离度/串扰（Isolation）： 出厂规格为双通道均 ≥ 17.2 dB。实测正向分波结果为 1310 nm 约 19.6 dB、1550 nm 约 19.3 dB，均超出规格约 2 dB，波长分离性能优异。

偏振相关损耗（PDL）： 规格要求 ≤ 0.15 dB，正向和反向实测平均值均在 0.07–0.09 dB 范围内，不足规格上限的 60%，偏振稳定性良好。

总体判断： 所测各项参数全部满足出厂规格，且多数指标留有较大裕量，器件性能状态正常。实验数据与出厂报告具有良好的一致性，验证了测量方法的可靠性。

[ 思考题 ]

1. 分光比为 1:1 的耦合器为什么又叫 3dB 耦合器？

3dB耦合器有两个输入端，分光比为1：1，即直通和耦合端的比例为1:1，

Pout1=Pout2

此时有：

10lgPout1+Pout2Pout1≈3dB

而这近似相等，故称为 3dB 耦合器。

2. 插入损耗和附加损耗的不同之处？

插入损耗体现了在光路中增加了光无源器件而产生的额外损耗：

I.L.=-10lgPoutPin

而附加损耗反映器件制造过程中整个器件的固有损耗：

E.L.=-10lgiPoutiPin

插入损耗评估光路中的损耗，而附加损耗体现器件工艺质量，是器件的固有属性。

3. 标准跳线的作用和测量方案的关系。

标准跳线用于连接光源和器件（光功率计、偏振控制器等），可以用于连通光路以及测量光路的输入功率。

4. 单模光纤之间的横向耦合与多模光纤之间的横向耦合的差异？

单模光纤只能传输一种模式的光，因此在进行横向耦合时，需要特别关注模式匹配，只有这样才能实现高效的耦合。得当的操作可以让单模光纤的耦合=获得较高的效率。

多模光纤可以支持多种光传播模式，具有更高的容错性和更强的模式接纳能力。然而，正因为存在多种模式，光在传播过程中容易发生模式间的干扰，导致耦合效率下降。许多光信号会因为模式不匹配而具有较大的损耗。

5. 偏振控制器自身的插入损耗对PDL的测量影响有多大？

若偏振控制器插入损耗与偏振无关，对于所有偏振态的光为固定值，由于PDL=Pout max-Pout min，插入损耗在两次测量中抵消，对PDL测量影响较小。而实验所用为全光纤式偏振控制器，通过光纤拉扭调节偏振态，不同偏振态插入损耗不同，会影响PDL测量，最终测量PDL为偏振控制器与光纤耦合器PDL叠加。

[ 教师签名 ]