《光信息专业实验（I）》课程 实验总结

组号：B4

实验人姓名、学号： 徐殊行 23343071

日期：2026年 4 月 20 日 星期二

年级专业：23级 光信

参加人姓名、学号：江昊 23343027

指导老师：周张凯

3.2  2*2耦合器性能测试

[ 实验光路]

耦合器

IN2

OUT1

OUT2

IN1

[ 实验数据]

- 以IN1为输入端时测得数据，如表1：

表1 IN1输入时端口输入输出数据

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |
| Pin1 | 2401 | 3.80 | 2406 | 3.81 | 2401 | 3.82 |
| Pout1 | 1137 | 0.56 | 1136 | 0.55 | 1134 | 0.54 |
| Pout2 | 1086 | 0.36 | 1064 | 0.27 | 1064 | 0.26 |
| Pr-in2 | 6.5e-3 | -51.2 | 4.7e-3 | -52.9 | 3.9e-3 | -53.6 |

表2 加入偏振控制器测量偏振相关损耗

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm |
| Pout1 max | 1087 | 0.37 | 1.085 | 0.35 |
| Pout1 min | 1060 | 0.25 | 1.061 | 0.25 |
| Pout2 max | 1046 | 0.20 | 1.045 | 0.18 |
| Pout2 min | 1032 | 0.13 | 1.031 | 0.13 |

计算过程（以第一组数据为例，详细写出计算过程，用μW和dBm单位数据分别计算、对比）

插入损耗（μW为单位计算）：

IL1-1=-10lgPout1Pin1=-10lg11372401=3.246 dB

IL1-2=-10lgPout2Pin1=-10lg10862401=3.446 dB

插入损耗（dBm为单位计算）：

IL1-1=Pin1dBm-Pout1dBm=3.80-0.56=3.24 dB

IL1-2=Pin1dBm-Pout2dBm=3.80-0.36=3.44 dB

附加损耗（只以μW为单位计算）：

EL=-10lgjPoutjPin=-10lg1137+10862401= 0.34 dB

分光比（只以μW为单位计算）：

SR=Pout1Pout2=11371086=1.047

方向性（μW为单位计算）：

DL=-10lgPr-in2Pin1=-10lg6.5×10-32401=55.67 dB

方向性（dBm为单位计算）：

DL=Pin1dBm-Pr-in2dBm=3.80--51.2=55.0 dB

偏振相关损耗 （μW为单位计算）：

PDL1-1=-10lgPout1minPout1max=-10lg1.0601.087=0.109 dB

PDL1-2=-10lgPout2minPout2max=-10lg1.0321.046=0.059 dB

偏振相关损耗 （dBm为单位计算）：

PDL1-1=Pout1max-Pout1min=0.37-0.25=0.12dB

PDL1-2=Pout2max-Pout2min=0.20-0.13=0.07dB

表3 耦合器参数性能计算结果

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |  |
| I.L.1-1/dB | 3.246 | 3.24 | 3.252 | 3.26 | 3.274 | 3.28 | 3.26 |
| I.L.1-2/dB | 3.446 | 3.44 | 3.561 | 3.54 | 3.55 | 3.56 | 3.51 |
| E.L./dB | 0.34 | —— | 0.387 | —— | 0.399 | —— | 0.375 |
| S.R. | 1.047 | —— | 1.068 | —— | 1.065 | —— | 1.06 |
| D.L/dB. | 55.67 | 55.0 | 57.09 | 56.71 | 57.90 | 57.42 | 56.38 |
| P.D.L.1-1 /dB | 0.109 | 0.12 | 0.097 | 0.10 | —— | —— | 0.11 |
| P.D.L.1-2 /dB | 0.059 | 0.07 | 0.059 | 0.05 | —— | —— | 0.06 |

- 同样方法计算以IN2为输入端时的各项参数。

表4 IN2输入时端口输入输出数据

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |
| Pin2 | 2415 | 3.82 | 2410 | 3.82 | 2406 | 3.80 |
| Pout1 | 1109 | 0.44 | 1105 | 0.43 | 1107 | 0.44 |
| Pout2 | 1130 | 0.53 | 1127 | 0.51 | 1128 | 0.52 |
| Pr-in1 | 10.3e-3 | -49.6 | 11.8e-3 | -48.5 | 7.6e-3 | -50.5 |

表5 加入偏振控制器测量偏振相关损耗

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm |
| Pout1 max | 1085 | 0.35 | 1091 | 0.37 |
| Pout1 min | 1073 | 0.30 | 1069 | 0.29 |
| Pout2 max | 1126 | 0.51 | 1123 | 0.50 |
| Pout2 min | 1103 | 0.42 | 1104 | 0.43 |

表6 耦合器参数性能计算结果

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |  |
| I.L.2-1/dB | 3.376 | 3.38 | 3.385 | 3.39 | 3.370 | 3.36 | 3.38 |
| I.L.2-2/dB | 3.295 | 3.29 | 3.299 | 3.31 | 3.290 | 3.28 | 3.29 |
| E.L./dB | 0.332 | —— | 0.335 | —— | 0.325 | —— | 0.330 |
| S.R. | 0.981 | —— | 0.980 | —— | 0.981 | —— | 0.981 |
| D.L/dB. | 53.70 | 53.42 | 53.10 | 52.32 | 55.01 | 54.30 | 53.35 |
| P.D.L.2-1/ dB | 0.049 | 0.05 | 0.089 | 0.08 | —— | —— | 0.065 |
| P.D.L.2-2/ dB | 0.0.88 | 0.09 | 0.074 | 0.07 | —— | —— | 0.080 |

[ 实验小结 ]

请根据以上测试结果和这个2*2耦合器出厂时的测试报告，对比分析该器件目前的状态性能。

  插入损耗：大部分路径与出厂值吻合良好，仅 IN1→OUT2 路径偏高约0.36 dB，可能源于该路径接头接触不良或端面轻微污染。

  方向性：两端口均超过50 dB规格，IN1侧达56.7 dB，性能完好无退化。

  偏振相关损耗：测量值整体较出厂值偏高约0.03–0.06 dB，但绝对值仍极小（均<0.12 dB），对系统影响可忽略，属正常使用波动。

  总体评价：耦合器当前状态基本正常，核心光学性能保持良好，无明显老化或损伤迹象。IL₁₋₂的轻微偏差建议清洁端面后复测确认。