《光信息专业实验（I）》课程 实验总结

组号：

实验人姓名、学号：

日期：   年  月  日 星期

年级专业：

参加人姓名、学号：

指导教师：

3.2 光隔离器性能测试

- 插入损耗和隔离度

实验光路：

隔离器

表1 正、反向测量输出数据

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |
| Pin1310 | 2122 | 3.27 | 2123 | 3.27 | 2124 | 3.27 |
| 正向Pout-1310 | 1624 | 2.27 | 1688 | 2.27 | 1690 | 2.28 |
| 反向Pout-1310 | 0.309 | -5.09 | 0.309 | -5.09 | 0.309 | -5.09 |
| Pin1550 | 2369 | 3.74 | 2374 | 3.75 | 2378 | 3.76 |
| 正向Pout-1550 | 2204 | 3.43 | 2208 | 3.44 | 2213 | 3.45 |
| 反向Pout-1550 | 71.74e-3 | -41.42 | 72.12e-3 | -41.41 | 72.50e-3 | -41.39 |

计算公式和过程（以第一组数据为例详细写出计算过程，用μW和dBm单位数据分别计算、对比）

插入损耗（μW为单位计算）：

IL1310=-10lgP+out1310Pin1310=-10lg16242122=1.161 dB

IL1550=-10lgP+out1550Pin1550=-10lg22042369=0.314 dB

插入损耗（dBm为单位计算）：

IL1310=P1310-P+out1310=3.27-2.27=1 dB

IL1550=P1550-P+out1550=3.74-3.34=0.4 dB

隔离度（μW为单位计算）：

ISO1310=-10lP-out1310Pin1310=-10lg0.3092122=38.368 dB

ISO1550=-10lP-out1550Pin1550=-10lg71.74×10-32369=25.188 dB

隔离度（dBm为单位计算）：

ISO1310=Pin1310-P-out1310=3.27--5.09=8.46 dB

ISO1550=Pin1550-P-out1550=3.74--41.42=44.16 dB

表2 插入损耗和隔离度计算结果

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm | μW | dBm |  |
| I.L.1310/dB | 1.161 | 1.00 | 0.994 | 1.00 | 0.990 | 0.99 | 1.00 |
| I.L.1550/dB | 0.314 | 0.31 | 0.317 | 0.31 | 0.319 | 0.31 | 0.31 |
| ISO1310/dB | 38.37 | 8.36 | 38.37 | 8.36 | 38.37 | 8.36 | 8.36 |
| ISO1550/dB | 45.19 | 45.16 | 45.17 | 45.16 | 45.16 | 45.15 | 45.16 |

判断器件的工作波长是1310nm还是1550nm？

该器件的工作波长为1550nm！

- 偏振相关损耗

请参照讲义自拟实验光路：

表3 加入偏振控制器测量偏振相关损耗（只测正向、工作波长）

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm |
| Pout max | 2126 | 3.27 | 2130 | 3.28 |
| Pout min | 2089 | 3.20 | 2093 | 3.20 |

计算公式和过程（以第一组数据为例详细写出计算过程，用μW和dBm单位数据分别计算、对比）

偏振相关损耗（μW为单位计算）：

PDL=-10lgPoutminPoutmax=-10lg20892126=0.076 dB

偏振相关损耗（dBm为单位计算）：

PDL=Poutmin-Poutmax=0.07 dB

表4 偏振相关损耗计算结果

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm |  |
| P.D.L./dB | 0.076 | 0.07 | 0.076 | 0.08 | 0.076 |

- 回波损耗

请参照讲义自拟实验光路：

表5 回波损耗端口输出数据（只测正向、工作波长）

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm |
| Pin | 2406 | 3.81 | 2401 | 3.80 |
| 耦合器输出Pout1 | 945 | -0.25 | 952 | -0.24 |
| 耦合器输出Pout2 | 929 | -0.33 | 931 | -0.32 |
| 回波功率Pr1 （两末端都不加匹配快） | 10.2 | -19.9 | 10.1 | -19.9 |
| 回波功率Pr2 （隔离器末端加匹配快） | 10.5 | -19.7 | 10.7 | -19.7 |
| 回波功率Pr3 （耦合器末端加匹配快） | 21e-3 | -45.5 | 26e-3 | -45.8 |
| 回波功率Pr4 （两末端都加匹配快） | 24.6e-3 | -46.4 | 25.4 | -45.8 |

计算公式和过程（以第一组数据为例详细写出计算过程，用μW和dBm单位数据分别计算、对比）

回波损耗（μW为单位计算）：

RL=-10lg2PrPo=-10lg2⋅24.6×10-3945=42.83 dB

回波损耗（dBm为单位计算）：

RL=Po-Pr-10lg2=46.12 dB

表6 回波损耗计算结果

| 测量次数 | 1 |  | 2 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率单位 | μW | dBm | μW | dBm |  |
| R.L./dB | 42.83 | 43.14 | 42.73 | 42.55 | 42.81 |

[ 实验小结 ]

请根据以上测试结果和这个光隔离器出厂时的测试报告，对比分析该器件目前的状态性能。

1. 插入损耗（1550nm）— 表现优秀

实测0.317 dB，低于出厂测试值（0.40 dB），远优于规格上限（0.9 dB）。说明隔离器正向传输通道无损伤，光学性能完好，甚至略优于出厂状态。

2. 隔离度（1550nm）— 符合规格，略有下降

实测45.17 dB，满足≥45 dB规格，但较出厂测试值（47 dB）下降约1.8 dB。下降幅度在合理范围内，可能源于长期使用后法拉第旋转器轻微退化或端面状态变化，整体隔离功能仍有效。

3. 回波损耗 — 低于规格，需关注

实测约42.81 dB，低于出厂规格（≥55 dB）及出厂测试值（60 dB），差距约12–17 dB。可能的原因有：

- 测量链路中引入了耦合器，回波信号经耦合器分光后功率减半，导致测量值系统性偏低约3 dB

- FC/PC接头多次插拔，端面磨损增加反射

- 若修正耦合器影响后RL约45–46 dB，仍低于规格，建议清洁或更换端面保护套

4. PDL — 完全正常

实测0.05–0.12 dB，全部在规格（≤0.15 dB）范围内，偏振特性无退化。