《电子技术实验》课程实验报告

学院：                  专业：                 年级：

实验人姓名（学号）：          （        ）

同组实验人姓名（学号）：          （        ）

年    月    日  上午    下午    晚上

实验一  单级与负反馈放大电路

一、实验目的

1、熟练掌握三极管的输入特性和输出特性，分析不同工作区的特点与应用，了解三极管的关键参数及其测量方法，为搭建单级放大电路和负反馈放大电路提供基础。

2、掌握放大器静态工作点的调试方法及对放大器性能的影响。

3、学习测量放大器Q点，的方法，了解共射极电路特性。

4、研究负反馈对放大器性能的影响，掌握负反馈放大器性能的测试方法。

二、实验原理

1. 三极管特性曲线的测量。

共射模式下，三极管的特性曲线主要包括输入特性曲线和输入特性曲线。

输入特性曲线定义为在发射极-集电极之间的电压（管压降）Vce一定的条件下，基极电流Ib和发射结压降Vbe的关系：

以NPN型管为例，当管压降Vce=0V时，三极管的集电极c和发射极e之间短路，发射结和集电结并联，此时的三极管输入特性曲线与PN结的I-V曲线形状类似。当PN结导通时，Ib随Vbe的增大而显著增大。当管压降Vce>0V时，输入特性曲线会右移：

图1  NPN型三极管的输入特性曲线

输出特性曲线定义为当基极电流Ib为常量（亦即发射结压降Vbe为常量时）时，集电极电流Ib与管压降Vce之间的关系：

NPN管典型输入特性曲线如下图所示，根据静态工作点的不同位置，可以将三极管分为截止区、放大区和饱和区三个主要区域：

图2  NPN型三极管的输出特性曲线

其中在放大区，集电极电流Ic不随管压降Vce变化而变化（处于“恒流状态”）而只随着基极电流Ib的调控，Ic与Ib之间的比例关系称为“电路放大倍数”β。

实际测量时，通过双路直流电压源可以分别对三极管的发射结压降Vbe和管压降Vce进行调节，以“扫描”的方式得到多条输入和输出特性曲线。Vbe和Vce电压测量可以使用万用表电压档完成，而为了方便线路连接和测量操作，Ic和Ib电流测量通过测量采样电阻两端的电压来换算得到支路电流值。

2．单级放大电路

放大器的基本任务是在不失真的条件下对输入信号进行放大，研究放大器就是研究：1）怎样保证放大器对波形不产生失真；2）怎样使放大器具有较大增益。

图3 单管放大电路

放大器的输出波形是否产生失真主要与静态工作点Q有关。图3是一个简单的共射极放大电路。BG是一个NPN型的晶体管，担负着放大的作用，是整个放大器的核心元件。Vcc是整个放大器的能源。Rc是集电极负载电阻，通过它把放大了的集电极电流转换成电压输出。也串联接在Vcc两端构成一个分压电路，以保证基极-发射极的正向供电（基极电压Vb=Rb2Rb1+Rb2·Vcc）。Re为发射极电阻，它有两个作用：一方面同Rb1、Rb2共同决定晶体管基极偏流；另一方面起到直流负反馈的作用，稳定集电极电流Ic（发射极电流Ie=VeRe=Vb-VbeRe。Ce为发射极旁路电容，因为它容量很大，对于交流信号可视为短路，保证发射极的交流“地”电位，否则将引起放大倍数下降。因为当无Ce时，Re既起直流负反馈作用，也起交流负反馈的作用，而使电压放大倍数下降。

为了避免放大器对输入信号在放大过程中造成失真，必须对放大器设置静态工作点Q。放大器的静态工作点指在没有交流信号输入时，晶体管各极（发射极e、基极b和集电极c）及它们之间的电流和电压，以基极电流IbQ、集电极电流IcQ、集电极与发射极之间的电压VceQ等来表示：

集电极电流：

发射极电流：IeQ =IcQ+IbQ≈IcQ

集电极与发射极之间的电压：VceQ=Ec-IcQRc+Re

基极与发射极之间的电压：VbeQ=UbQ-UeQ

正常情况下， VbeQ为阈值电压。硅管的VbeQ在0.7V左右，锗管的VbeQ在0.3V左右。可见，当放大电路确定后，静态工作点的确定就取决于基极电流Ib的选取了。所以通过改变Rb1的阻值即可调整静态工作点Q。

图4  未设置静态工作点的放大器发生信号失真的情况

静态工作点Q的选取对放大器的性能影响可见图4和图5。

由图4可见，不设置静态工作点的放大器，当输入信号小于晶体管的“死区电压”（硅管约0.5V，锗管约0.2V）时，基极电流Ib为零。只有当输入信号电压大于“死区电压”（图中ABC区域）时，才有基极电流Ib。这样整个输入信号中只有一小部分信号被放大输出，这样使输出信号发生畸变。

再看图5的情况，当放大器负载一定的情况下，如果工作点选得偏高（如图中Q1点），在信号的正半周时，放大器“饱和”，造成信号失真（饱和失真）。工作点选得偏低（图中Q2），在信号的负半周时，放大器“截止”，也造成信号失真（截止失真）。因此，只有将工作点选得适中（线性放大区），才能避免信号失真，保证放大器正常工作。

在静态工作点调整好后，为了说明放大电路的放大能力，定义电压放大倍数为放大器的输出正弦电压与输入正弦电压的复数之比，

图5  由于工作点选择不当所造成的“饱和”与“截止”状态

在测量放大电路的放大倍数时，通常用输出电压的有效值与输入电压有效值之比来表示，

从放大器的放大倍数定义为复数（）可见，放大倍数是与频率有关的，这种关系通常称为放大器的频率特性。放大倍数的模与频率之间的关系称为放大器的幅频特性，如图6所示。

图6  幅频特性

从幅频特性中可以看到，中频段的放大倍数Aum最大，而且基本上不随频率而变化。然而在中频段以外，随着频率的升高或降低，放大倍数将随之而下降，当放大倍数下降到中频放大倍数Aum的70.7%时，相应的频率分别为上限频率fH和下限频fL。在上限频率和下限频率之间的频率范围称为通频带△f，△f=fH-fL。

3．负反馈放大电路

反馈在电子技术中得到广泛应用。所谓反馈就是将放大器的输出信号（电压或电流）的一部分或全部，通过适当的电路（反馈网络）送回到放大电路的输入回路，使放大器获得某些性能的改善。在电子技术中，对反馈来说，有正反馈和负反馈两类。但如何判断电路的反馈是属哪一类呢？可以采用瞬时极性法。先假定输入信号处于某一个瞬时极性（+或-），然后逐级推出电路其他有关各点瞬时信号的极性情况，最后判断反馈到输入端信号的瞬时极性是增强还是削弱了原来的输入信号。如果反馈回来的信号增强了原输入信号则为正反馈。相反，削弱了输入信号则为负反馈。

根据反馈的取样方式，又可以分为电压反馈和电流反馈。要如何确定电路究竟是电压反馈还是电流反馈，可将放大电路的输出端V0进行交流短路，使V0=0，如果这时放大电路的反馈信号不存在，那就肯定是电压反馈。反之，如果放大电路输出端短路后，反馈信号依然存在，可以肯定是电流反馈。

根据反馈信号与输入信号在放大器输入端的连接方法不同，又可分为串联反馈和并联反馈。

（1）串联反馈：指反馈信号与原输入信号构成串联形式。

（2）并联反馈：指反馈信号与原输入信号构成并联形式。

如上所述，负反馈电路的连接方式可以有以下4种基本形式：

（1）电压串联负反馈；（2）电流串联负反馈；（3）电压并联负反馈；（4）电流并联负反馈。

放大电路中引入负反馈对放大电路工作性能的影响大致有：（1）放大倍数下降，但提高了稳定性；（2）减小非线性失真，抑制干扰、扩展频带；（3）对输入电阻的影响。如为串联负反馈则提高输入电阻，为并联负反馈则降低输入电阻；（4）对输出电阻的影响。如为电压负反馈则降低输出电阻，如为电流负反馈则提高输出电阻。

在一个多级放大器中，为改善放大器性能，常常引入负反馈。负反馈的引入虽然使放大器的放大倍数有所降低，但却提高了放大倍数的稳定性。

三、实验内容及数据处理

1.三极管特性曲线的测量。

1.1. NPN型三极管输入特性曲线的测量。

（1）如图7连接被测NPN三极管和采样电阻Rb，两路可调直流电压源（可输出±5V）分别提供VbIN和VcIN。

（2）保持VcIN=0V，将VbIN从0V增大，使用万用表测量VbIN和Vbe，利用Rb计算出Ib，绘制输入特性曲线图。与测量二极管I-V曲线类似，在PN结导通前后应适当增加测量点数，方便作图。

图 7

【作图：NPN管的输入特性曲线Ib-Vbe，分析曲线形状是否与PN结I-V曲线相类似，以及为什么是这种形状】

（3）保持VcIN=+5V，将VbIN从0V增大，使用万用表测量VbIN、Vbe和Vce电压值，分析测量结果（2）的异同。

注意：受直流电压源最大输出电流和内阻的限制，当三极管Ic电流过大时，能导致VcIN无法达到设定值+5V的情况，以实际测量电路能够达到的VcIN最大值为准。

【作图：保持VcIN=+5V时，NPN管的Ib-Vbe曲线，分析曲线形状与表1-1的异同】

【作图：保持VcIN=+5V时，NPN管的Vce-Vbe曲线，分析曲线形状产生的来源，对曲线形状进行分区，描述分别与三极管的那些工作状态相对应】

1.2. NPN型三极管输出特性曲线的测量。

（1）精确调节VbIN，使得基极电流Ib等于5uA左右，固定VbIN不变。

（2）利用表1-1和表1-2，可以估计VcIN在0V~+5V范围内变化时Vce可以变化范围，从而确定输出特性曲线中Vce的扫描范围。

（3）精确调节VcIN，使得Vce等于扫描范围内的各个测量点，测量并记录此时的VcIN并由此计算出Ic，填入表1-3。在曲线拐点附近可适当增加测量点数以保证曲线平滑。

（4）重新调节VbIN使得基极电流Ib分别等于10uA、15uA、20uA和0uA，重复（1）~（3）测量过程，得到输出特性曲线。

【作图：NPN管的输出特性曲线Ic-Vce，至少固定5个Ib值得到5条曲线，利用曲线形状粗略划分三极管的工作区域，】

（5）计算放大区域内集电极电流Ic的平均值，作为当前基极电流Ib条件下的放大区输出电流IcO，绘制IcO测量值和Ib测量值的关系曲线，估算电流放大倍数β。有条件的情况下可以增加（1）~（4）步骤选择的组数Ib，以更精确的分析电流放大β。

【作图：NPN管放大区关系曲线IcO-Ib，至少5个测量点，利用曲线估算晶体管的电流放大倍数β】

1.3. PNP型三极管输出特性曲线的测量【选做】。

如图8连接被测PNP管和采样电阻，注意两路直流稳压电源UbIN和UcIN需要调节成负值后再接入电路！！重复同样的测试结果可以测量PNP管的输出特性曲线，计算出放大区输出电流IcO，绘制IcO测量值和Ib测量值的关系曲线，估算电流放大倍数β。

图 8

2. 单级放大电路。

2.1．装接电路

1）用万用表判断实验箱上三极管V的极性和好坏，电解电容C的极性和好坏。

2）按图9所示，连接电路（注意：接线前先测量+12V电源，断开电源后再连线），将Rp的阻值调到最大位置。

3）接线完毕仔细检查，确定无误后接通电源。

2.2．静态工作点的测量和调整

1）改变Rp，记录IC分别为0.5mA、1.0mA时放大器工作点，并求出三极管的β值，填入表2-1。

图9  单级放大电路

表2-1 静态工作点测量（实测）

| IC=0.5mA |  |  |  | IC=1.0mA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC | VB | Rb | Ib（计算） | VC | VB | Rb | Ib（计算） |
| 9.45V |  |  |  | 6.9V |  |  |  |
| β |  |  |  | β |  |  |  |

表2-1 静态工作点测量（仿真）

| IC=0.5mA |  |  |  | IC=1.0mA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC | VB | Rb | Ib（仿真） | VC | VB | Rb | Ib（仿真） |
| 9.45V |  |  |  | 6.9V |  |  |  |
| β |  |  |  | β |  |  |  |

仿真截图（电路图及各点电压与电流实测结果，每一种IC条件一张）：

2.3．动态研究

调整Rp，使VE=2.2V。

1）将信号发生器调为f=1KHz、有效值为5mV的正弦波信号，接到放大器输入端Vi，观察Vi和V0端波形并比较相位。（一般采用加衰减的办法输入小信号，即信号源用一个较大的信号，例如，100mV经实验板上R1、R2按100：1衰减后降为1mV）。

2）信号源频率不变，逐渐加大幅度，观察V0是否失真并将结果填入表2-2。

表2-2 正弦波信号放大（实测）        RL=∞

| 实测 |  | 实测计算 | 理论估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vi（mV） | V0（mV） | Av | Av |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

表2-2 正弦波信号放大 （仿真）       RL=∞

| 仿真 |  | 仿真计算 | 理论估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vi（mV） | V0（mV） | Av | Av |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

仿真截图（选择一种Vi条件，截取输入和输出信号波形图）：

3）保持Vi=5mV不变，放大器接入负载RL，并改变RC数值进行测量，并将计算结果填入表2-3。

表2-3 RL和RC对信号放大的影响（实测）

| 给定参数 |  | 实测 |  | 实测计算 | 理论估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC | RL | Vi（mV） | V0（mV） | Av | Av |
| 5K1 | 5K1 |  |  |  |  |
| 2K | 5K1 |  |  |  |  |

表2-3 RL和RC对信号放大的影响（仿真）

| 给定参数 |  | 仿真 |  | 仿真计算 | 理论估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC | RL | Vi（mV） | V0（mV） | Av | Av |
| 5K1 | 5K1 |  |  |  |  |
| 2K | 5K1 |  |  |  |  |

仿真截图（选择一种电阻参数，截取输入和输出信号波形图）：

4）观察输出波形失真【选做】。

将信号发生器调为f=1KHz，幅值为15mV的三角波信号，增大和减小Rp，观察V0波形变化，测量并将结果填入表2-4。

注意：若失真观察不明显可增大或减少Vi幅值重测。

表2-4 典型输出波形情况所对应静态工作点（实测） RC=5K1  RL=∞

| Rp | Vb（V） | Vc（V） | Ve（V） | 输出波形情况 （绘图/拍照） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 较大（明显失真） |  |  |  |  |
| 合适（不失真） |  |  |  |  |
| 较小（明显失真） |  |  |  |  |

表2-4 典型输出波形情况所对应静态工作点（仿真） RC=5K1  RL=∞

| Rp | Vb（V） | Vc（V） | Ve（V） | 输出波形情况 （截图） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 较大（明显失真） |  |  |  |  |
| 合适（不失真） |  |  |  |  |
| 较小（明显失真） |  |  |  |  |

4．测放大器输入、输出电阻

1）输入电阻测量

输入电阻测量原理如图10所示。具体地，在图8的单级放大电路中保持VE=2.2V，断开R2（51Ω）电阻，使输入端只串接一个5K1电阻，然后用毫伏表监控Vi，通过调节输入正弦波Vs幅度（注意Vs有效值大致在10～20mV间）使Vi有效值接近5mV，测量此时Vs和Vi即可计算ri。

图10 输入电阻测量

2）输出电阻测量

图11 输出电阻测量

测量原理如图11所示。具体地，在图8的单级放大电路中保持VE=2.2V，输入合适幅度的正弦波信号使放大器输出不失真（接入示波器进行监视），然后测量有负载（在输出端接入5K1电阻作为负载电阻RL）和空载（断开负载电阻RL）时的V0即可计算r0。

将上述测量及计算结果填入表2-5中。

表2-5 输入电阻和输出电阻的测量（实测）

| 测输入电阻Rs=5K1 |  |  |  | 测输出电阻 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测 |  | 实测计算 | 理论估算 | 实测 |  | 实测计算 | 理论估算 |
| Vs（mV） | Vi（mV） | ri（KΩ） | ri（KΩ） | V0 RL=∞ | V0' RL=5K1 | r0（KΩ） | r0（KΩ） |

表2-5 输入电阻和输出电阻的测量（仿真）

| 测输入电阻Rs=5K1 |  |  |  | 测输出电阻 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仿真 |  | 仿真计算 | 理论估算 | 仿真 |  | 仿真计算 | 理论估算 |
| Vs（mV） | Vi（mV） | ri（KΩ） | ri（KΩ） | V0 RL=∞ | V0' RL=5K1 | r0（KΩ） | r0（KΩ） |

3. 负反馈放大器的测试

3.1.开环和闭环放大倍数的测试

1）开环电路

（1）按图12接线，反馈信号（RF与CF）先不接入。

（2）按表3-1要求进行测量并填表。

（3）根据实测值计算开环放大倍数和输出电阻r0。

图12  负反馈放大电路

2）闭环电路

（1）接入反馈信号（RF与CF）

（2）按表2-6要求测量并填表。

（3）根据实测值计算闭环放大倍数和输出电阻r0。

表3-1 负反馈放大器开环和闭环放大倍数测试（实测）

|  | RL (Ω) | Vi (mV) | V0 (mV) | Av (Avf) | r0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开环 | ∞ | 1 |  |  |  |
|  | 1K5 | 1 |  |  |  |
| 闭环 | ∞ | 1 |  |  |  |
|  | 1K5 | 1 |  |  |  |

表3-1 负反馈放大器开环和闭环放大倍数测试（仿真）

|  | RL (Ω) | Vi (mV) | V0 (mV) | Av (Avf) | r0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开环 | ∞ | 1 |  |  |  |
|  | 1K5 | 1 |  |  |  |
| 闭环 | ∞ | 1 |  |  |  |
|  | 1K5 | 1 |  |  |  |

仿真截图：（选择开环和闭环各一种情况，截取输入和输出信号波形图）

3.2. 负反馈对失真的改善作用【选做】

1）将图11电路开环，逐步加大Vi的幅度，使输出信号出现失真(注意不要过分失真)记录输入、输出信号的幅值。

2）将电路闭环，观察输出情况，并适当增加Vi幅度，使输出幅度接近开环时失真波形幅度，记录输人、输出信号的幅值。

表3-2 负反馈对失真的改善作用（实测）

|  | Vi (mV) | V0 (mV) |
| --- | --- | --- |
| 开环 |  |  |
| 闭环 |  |  |

表3-2 负反馈对失真的改善作用（仿真）

|  | Vi (mV) | V0 (mV) |
| --- | --- | --- |
| 开环 |  |  |
| 闭环 |  |  |

3）若RF = 3KΩ不变，但反馈信号(RF与CF)接入1V1的基极，会出现什么情况?实验验证之。

4）总结反馈对失真改善的特点。

3.3.开环和闭环放大倍数频率特性的测试【选做】

1）将图11电路先开环，选择适当幅度Vi（频率为10KHz），使输出信号在示波器上有满幅正弦波显示。

2）保持输入信号幅度不变逐步增加频率，直到波形减小为原来的70%，此时信号频率即为放大器fH。

3）条件同上，但逐渐减小频率，测得fL。

4）将电路闭环，重复1)-3)步骤，并将结果填入表3-3。

表3-3 放大器频率特性（实测）

|  | fH (KHz) | fL (Hz) |
| --- | --- | --- |
| 开环 |  |  |
| 闭环 |  |  |

表3-3 放大器频率特性（仿真）

|  | fH (KHz) | fL (Hz) |
| --- | --- | --- |
| 开环 |  |  |
| 闭环 |  |  |

四、实验总结与思考