《电子技术实验》预习报告【示例】

学院：                  专业：                 年级：

实验人姓名（学号）：          （        ）

同组实验人姓名（学号）：          （        ）

年    月    日  上午    下午    晚上

实验一  单级与负反馈放大电路

（第一部分——三极管特性曲线的测量）

1.1. 输入特性曲线的测量。

图 7

（1）如图7连接被测NPN三极管和采样电阻Rb，两路可调直流电压源（可输出±5V）分别提供VbIN和VcIN。

注意：接线时首先将电压源的参考级与测量电路的地相连接，用万用表检测输出电压极性。调节电压源使输出为正电压后再接入电路！

（2）保持VcIN=0V，将VbIN从0V增大，使用万用表测量VbIN和Vbe填入表1-1，利用Rb计算出Ib，绘制输入特性曲线图。与测量二极管I-V曲线类似，在PN结导通前后应适当增加测量点数，方便作图。

注意：典型的PN结导通电压在300~800mV左右，为了避免基极电流过大，测量过程应控制Ib不超过50uA（具体限制与被测三极管型号有关）。

表1-1  保持VcIN=0V，NPN型三极管输入特性曲线测量

| VbIN设置值（mV） （参考） | VbIN实测值（mV） | Vbe实测值（mV） | Ib计算值（uA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 400 |  |  |  |
| PN结导通电压前后适当增加测量点 （至少测量5个点） |  |  |  |
| 600 |  |  |  |
| 650 |  |  |  |
| 700 |  |  |  |
| 750 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |
| 850 |  |  |  |
| 900 |  |  |  |

备注与补充数据：

（3）保持VcIN=+5V，将VbIN从0V增大，使用万用表测量VbIN、Vbe和Vce电压值填入表1-2，分析测量结果与表1-1的异同。

注意：受直流电压源最大输出电流和内阻的限制，当三极管Ic电流过大时，能导致VcIN无法达到设定值+5V的情况，以实际测量电路能够达到的VcIN最大值为准。

表1-2  保持VcIN=+5V，NPN型三极管各节点电压随VbIN变化情况

| VbIN设置值（mV） （参考） | VbIN实测值（mV） | Vbe实测值（mV） | Vce实测值（mV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 400 |  |  |  |
| 600 |  |  |  |
| 650 |  |  |  |
| 700 |  |  |  |
| 750 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |
| 850 |  |  |  |
| 900 |  |  |  |

备注与补充数据：

1.2.输出特性曲线的测量。

（1）精确调节VbIN，使得基极电流Ib等于5uA左右，固定VbIN不变。

（2）利用表1-1和表1-2，可以估计VcIN在0V~+5V范围内变化时Vce可以变化范围，从而确定输出特性曲线中Vce的扫描范围。

（3）精确调节VcIN，使得Vce等于扫描范围内的各个测量点，测量并记录此时的VcIN并由此计算出Ic，填入表1-3。在曲线拐点附近可适当增加测量点数以保证曲线平滑。

（4）重新调节VbIN使得基极电流Ib分别等于10uA、15uA、20uA和0uA，重复（1）~（3）测量过程，得到输出特性曲线。

表1-3  NPN型三极管输出特性曲线测量

| Ib=5uA测量组 |  |  |  | Ib=10uA测量组 |  |  |  | Ib=15uA测量组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VbIN 实测 | Vbe 实测 |  | Ib (计算) | VbIN 实测 | Vbe 实测 |  | Ib (计算) | VbIN 实测 | Vbe 实测 |  | Ib (计算) |
| VcIN | Vce |  | Ic (计算) | VcIN | Vce |  | Ic (计算) | VcIN | Vce |  | Ic (计算) |
|  | 0V |  |  |  | 0V |  |  |  | 0V |  |  |
|  | 20mV |  |  |  | 20mV |  |  |  | 20mV |  |  |
|  | 40mV |  |  |  | 40mV |  |  |  | 40mV |  |  |
|  | 60mV |  |  |  | 60mV |  |  |  | 60mV |  |  |
|  | 80mV |  |  |  | 80mV |  |  |  | 80mV |  |  |
|  | 100mV |  |  |  | 100mV |  |  |  | 100mV |  |  |
|  | 0.25V |  |  |  | 0.25V |  |  |  | 0.25V |  |  |
|  | 0.50V |  |  |  | 0.50V |  |  |  | 0.50V |  |  |
|  | 0.75V |  |  |  | 0.75V |  |  |  | 0.75V |  |  |
|  | 1.00V |  |  |  | 1.00V |  |  |  | 1.00V |  |  |
|  | 1.25V |  |  |  | 1.25V |  |  |  | 1.25V |  |  |
|  | 1.50V |  |  |  | 1.50V |  |  |  | 1.50V |  |  |
|  | 1.75V |  |  |  | 1.75V |  |  |  | 1.75V |  |  |
|  | 2.00V |  |  |  | 2.00V |  |  |  | 2.00V |  |  |
| 放大区平均电流IcO |  |  |  | 放大区平均电流IcO |  |  |  | 放大区平均电流IcO |  |  |  |

表1-3  NPN型三极管输出特性曲线测量（续表）

| Ib=20uA测量组 |  |  |  | Ib=0uA测量组 |  |  |  | 【备用测量组】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VbIN 实测 | Vbe 实测 |  | Ib (计算) | VbIN 实测 | Vbe 实测 |  | Ib (计算) | VbIN 实测 | Vbe 实测 |  | Ib (计算) |
| VcIN | Vce |  | Ic (计算) | VcIN | Vce |  | Ic (计算) | VcIN | Vce |  | Ic (计算) |
|  | 0V |  |  |  | 0V |  |  |  | 0V |  |  |
|  | 20mV |  |  |  | 20mV |  |  |  | 20mV |  |  |
|  | 40mV |  |  |  | 40mV |  |  |  | 40mV |  |  |
|  | 60mV |  |  |  | 60mV |  |  |  | 60mV |  |  |
|  | 80mV |  |  |  | 80mV |  |  |  | 80mV |  |  |
|  | 100mV |  |  |  | 100mV |  |  |  | 100mV |  |  |
|  | 0.25V |  |  |  | 0.25V |  |  |  | 0.25V |  |  |
|  | 0.50V |  |  |  | 0.50V |  |  |  | 0.50V |  |  |
|  | 0.75V |  |  |  | 0.75V |  |  |  | 0.75V |  |  |
|  | 1.00V |  |  |  | 1.00V |  |  |  | 1.00V |  |  |
|  | 1.25V |  |  |  | 1.25V |  |  |  | 1.25V |  |  |
|  | 1.50V |  |  |  | 1.50V |  |  |  | 1.50V |  |  |
|  | 1.75V |  |  |  | 1.75V |  |  |  | 1.75V |  |  |
|  | 2.00V |  |  |  | 2.00V |  |  |  | 2.00V |  |  |
| 放大区平均电流IcO |  |  |  | 放大区平均电流IcO |  |  |  | 放大区平均电流IcO |  |  |  |

备注与补充数据：