《电子技术实验》预习报告

学院：                  专业：                 年级：

实验人姓名（学号）：

同组实验人姓名（学号）：

年    月    日  上午    下午    晚上

实验一  单级与负反馈放大电路

（第二部分——单级放大电路）

2.1．装接电路

1）用万用表判断实验箱上三极管V的极性和好坏，电解电容C的极性和好坏。

2）按图9所示，连接电路（注意：接线前先测量+12V电源，断开电源后再连线），将Rp的阻值调到最大位置。

3）接线完毕仔细检查，确定无误后接通电源。

2.2．静态工作点的测量和调整

1）改变Rp，记录IC分别为0.5mA、1.0mA时放大器工作点，并求出三极管的β值，填入表2-1。

图9  单级放大电路

表2-1 静态工作点测量（实测）

| Ic=0.5 mA |  |  |  | Ic=1.0 mA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vc | Vb | Vb | Ib（计算） | Vc | Vb | Vb | Ib（计算） |
| 9.45 V |  |  |  | 6.9 V |  |  |  |
| β |  |  |  | β |  |  |  |

表2-1 静态工作点测量（仿真）

| IC=0.5mA |  |  |  | IC=1.0mA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC | VB | Rb | Ib（仿真） | VC | VB | Rb | Ib（仿真） |
| 9.45V |  |  |  | 6.9V |  |  |  |
| β |  |  |  | β |  |  |  |

2.3．动态研究

调整Rp，使VE=2.2V。

1）将信号发生器调为f=1KHz、有效值为5mV的正弦波信号，接到放大器输入端Vi，观察Vi和V0端波形并比较相位。（一般采用加衰减的办法输入小信号，即信号源用一个较大的信号，例如，100mV经实验板上R1、R2按100：1衰减后降为1mV）。

2）信号源频率不变，逐渐加大幅度，观察V0是否失真并将结果填入表2-2。

表2-2 正弦波信号放大（实测）        RL=∞

| 实测 |  | 实测计算 | 理论估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vi（mV） | V0（mV） | Av | Av |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

表2-2 正弦波信号放大 （仿真）       RL=∞

| 仿真 |  | 仿真计算 | 理论估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vi（mV） | V0（mV） | Av | Av |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

3）保持Vi=5mV不变，放大器接入负载RL，并改变RC数值进行测量，并将计算结果填入表2-3。

表2-3 RL和RC对信号放大的影响（实测）

| 给定参数 |  | 实测 |  | 实测计算 | 理论估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC (kΩ) | RL (kΩ) | Vi（mV） | V0（mV） | Av | Av |
| 2 | 5.1 |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 |  |  |  |  |
| 5.1 | 5.1 |  |  |  |  |
| 5.1 | 2.2 |  |  |  |  |

表2-3 RL和RC对信号放大的影响（仿真）

| 给定参数 |  | 仿真 |  | 仿真计算 | 理论估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC | RL | Vi（mV） | V0（mV） | Av | Av |
| 5K1 | 5K1 |  |  |  |  |
| 2K | 5K1 |  |  |  |  |

仿真截图（选择一种电阻参数，截取输入和输出信号波形图）：

4）观察输出波形失真【选做】。

将信号发生器调为f=1KHz，幅值为15mV的三角波信号，增大和减小Rp，观察V0波形变化，测量并将结果填入表2-4。

注意：若失真观察不明显可增大或减少Vi幅值重测。

表2-4 典型输出波形情况所对应静态工作点（实测） RC=5 kΩ  RL=∞

| Rp | Vb（V） | Vc（V） | Ve（V） | 输出波形情况 （绘图/拍照） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 较大（明显失真） |  |  |  |  |
| 合适（不失真） |  |  |  |  |
| 较小（明显失真） |  |  |  |  |

表2-4 典型输出波形情况所对应静态工作点（仿真） RC=5K1  RL=∞

| Rp | Vb（V） | Vc（V） | Ve（V） | 输出波形情况 （截图） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 较大（明显失真） |  |  |  |  |
| 合适（不失真） |  |  |  |  |
| 较小（明显失真） |  |  |  |  |

4．测放大器输入、输出电阻

1）输入电阻测量

输入电阻测量原理如图10所示。具体地，在图8的单级放大电路中保持VE=2.2V，断开R2（51Ω）电阻，使输入端只串接一个5K1电阻，然后用毫伏表监控Vi，通过调节输入正弦波Vs幅度（注意Vs有效值大致在10～20mV间）使Vi有效值接近5mV，测量此时Vs和Vi即可计算ri。

图10 输入电阻测量

2）输出电阻测量

图11 输出电阻测量

测量原理如图11所示。具体地，在图8的单级放大电路中保持VE=2.2V，输入合适幅度的正弦波信号使放大器输出不失真（接入示波器进行监视），然后测量有负载（在输出端接入5K1电阻作为负载电阻RL）和空载（断开负载电阻RL）时的V0即可计算r0。

将上述测量及计算结果填入表2-5中。

表2-5 输入电阻和输出电阻的测量（实测）

| 测输入电阻Rs=5 KΩ |  |  |  | 测输出电阻 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测 |  | 实测计算 | 理论估算 | 实测 |  | 实测计算 | 理论估算 |
| Vs（mV） | Vi（mV） | ri（KΩ） | ri（KΩ） | V0 RL=∞ | V0' RL=5.1 kΩ | r0（KΩ） | r0（KΩ） |

表2-5 输入电阻和输出电阻的测量（仿真）

| 测输入电阻Rs=5K1 |  |  |  | 测输出电阻 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仿真 |  | 仿真计算 | 理论估算 | 仿真 |  | 仿真计算 | 理论估算 |
| Vs（mV） | Vi（mV） | ri（KΩ） | ri（KΩ） | V0 RL=∞ | V0' RL=5K1 | r0（KΩ） | r0（KΩ） |

（第三部分——负反馈放大器的测试）

3.1.开环和闭环放大倍数的测试

1）开环电路

（1）按图12接线，反馈信号（RF与CF）先不接入。

（2）按表3-1要求进行测量并填表。

（3）根据实测值计算开环放大倍数和输出电阻r0。

图12  负反馈放大电路

2）闭环电路

（1）接入反馈信号（RF与CF）

（2）按表2-6要求测量并填表。

（3）根据实测值计算闭环放大倍数和输出电阻r0。

表3-1 负反馈放大器开环和闭环放大倍数测试（实测）

|  | RL (Ω) | Vi (mV) | V0 (mV) | Av (Avf) | r0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开环 | ∞ | 1 |  |  |  |
|  | 1K5 | 1 |  |  |  |
| 闭环 | ∞ | 1 |  |  |  |
|  | 1K5 | 1 |  |  |  |

表3-1 负反馈放大器开环和闭环放大倍数测试（仿真）

|  | RL (Ω) | Vi (mV) | V0 (mV) | Av (Avf) | r0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开环 | ∞ | 1 |  |  |  |
|  | 1K5 | 1 |  |  |  |
| 闭环 | ∞ | 1 |  |  |  |
|  | 1K5 | 1 |  |  |  |

仿真截图：（选择开环和闭环各一种情况，截取输入和输出信号波形图）

3.2. 负反馈对失真的改善作用【选做】

1）将图11电路开环，逐步加大Vi的幅度，使输出信号出现失真(注意不要过分失真)记录输入、输出信号的幅值。

2）将电路闭环，观察输出情况，并适当增加Vi幅度，使输出幅度接近开环时失真波形幅度，记录输人、输出信号的幅值。

表3-2 负反馈对失真的改善作用（实测）

|  | Vi (mV) | V0 (mV) |
| --- | --- | --- |
| 开环 |  |  |
| 闭环 |  |  |

表3-2 负反馈对失真的改善作用（仿真）

|  | Vi (mV) | V0 (mV) |
| --- | --- | --- |
| 开环 |  |  |
| 闭环 |  |  |

3）若RF = 3KΩ不变，但反馈信号(RF与CF)接入1V1的基极，会出现什么情况?实验验证之。

4）总结反馈对失真改善的特点。

3.3.开环和闭环放大倍数频率特性的测试【选做】

1）将图11电路先开环，选择适当幅度Vi（频率为10KHz），使输出信号在示波器上有满幅正弦波显示。

2）保持输入信号幅度不变逐步增加频率，直到波形减小为原来的70%，此时信号频率即为放大器fH。

3）条件同上，但逐渐减小频率，测得fL。

4）将电路闭环，重复1)-3)步骤，并将结果填入表3-3。

表3-3 放大器频率特性（实测）

|  | fH (KHz) | fL (Hz) |
| --- | --- | --- |
| 开环 |  |  |
| 闭环 |  |  |

表3-3 放大器频率特性（仿真）

|  | fH (KHz) | fL (Hz) |
| --- | --- | --- |
| 开环 |  |  |
| 闭环 |  |  |

四、实验总结与思考