《电子技术实验》课程实验报告

学院：                  专业：                 年级：

实验人姓名（学号）：          （        ）

年    月    日  下午

实验四  差动与仪表放大电路

一、实验目的

1．熟悉差动放大器工作原理。

2．掌握差动放大器的基本测试方法。

3．了解仪表放大器的电路结构。

二、实验原理

1、基本差动放大器

基本的差动放大器如图1所示。它是由两个特性相同而且外接的电阻也一一对应的单管放大器组成。Rs1=Rs2是输入回路限流电阻，Rb1=Rb2是偏流电阻，Rc1=Rc2是集电极负载电阻，R为输入端的分压电阻。信号从两管基极输入，从两管集电极输出。

图1 基本差动放大器

当输入端CD短接并接地时，由于管子及其参数都对称，静态时两管集电极电流相等Ic1 = Ic2，V0 = Vc1-Vc2 = Ic1Rc1-Ic2Rc2 = 0。如果温度升高使Ic1增加，Vc1下降，根据对称的原则，Ic2增加和Vc2下降必然要和前者相同，所以零漂在输出端总是相互抵消，V0 = 0。

图1所示电路是依赖电路的完全对称来抑制零点漂移的，这在实际电路中难于做到，不能作为实用电路。所以这种差动电路需要改进。

图2所示的电路，从电路结构上来看，保持了图1电路对称的特点，这是抑制零点漂移的条件之一。重要的是该电路加接了射极公共电阻Re。这电阻对零点漂移具有很强的负反馈作用，以增强零点漂移的抑制能力。

抑制零漂的原理。由于电路对称，静态射极电流Ie1 = Ie2 = Ie0。当温度升高时，电路抑制零漂的过程可以表示如下：

由于温度t上升，使Ic1，Ic2增加，即使Ie、Ve（=2IeRe）增加，Vbe1 = Vb-Ve和Vbe2减少，这样，Ib1和Ib2也下降，使得Ic1、Ic2下降。

图2 尾差动放大电路

可见，由于Re的负反馈作用，当温度变化时，集电极电流仍保持稳定，从而使单端输出时的零点漂移也得到抑制。Re越大，负反馈作用越强，抑制零漂的能力也越强。Re一般几千欧至几十千欧。

在实际电路中要使差动电路完全对称是有困难的。由于两管的初始直流电位不相等，因而V0≠0。为此在两管发射极之间接入低阻的电位器Rw，通过调节Rw，可使V0 = 0，Rw叫做调零电位器。

电路的放大作用。当把待放大的信号加在差动放大器的输入端作差模输入时，在两管基极间得到一对大小相等、极性相反的差模信号。一管电流增加，另一管电流减小，流过Re的总电流不变，相应射极电位也不变，也就是说差模信号在R0上不产生压降。可见凡对差模信号无负反馈作用。作双端输出时，输出电压为两管集电极的电位之差，其值为单端输出的两倍，而不是相互抵消。因此，对差模信号有放大作用。

2、仪表放大器

在电子测控系统中，电压小信号的高精度测量通常使用仪表放大器（Instrumentation Amplifier，或称精密放大器INA）来实现。它是差分放大器的一种改良，具有输入缓冲器，不需要输入阻抗匹配；同时具有非常低的直流漂移、低噪声、高开环增益、非常高的共模抑制比，因此常用于需要精确性和稳定性非常高的测量电路中。常见的仪表放大器结构基于3个运算放大器，如图4所示。电阻R1和R1’、R2和R2’、R3和R3’为阻值匹配的对称电阻，则电路对于共模信号Vcm的增益始终为1，而输出电压为：

通过调节RG阻值即可调节仪表放大器最终的差分信号增益，进一步连接热电偶可得到温度差与输出电压值之间的增益值。

图3 仪表放大器原理图与OP07运算放大器结构图

3、差模放大器的测试

（1）差模放大倍数Ad

所谓差模放大倍数与交流放大器中电压放大倍数的概念一样，是用来说明差动放大器对差模输入信号的放大能力，对于差模信号，Vi1 = -Vi2，由图2可见，双端输入双端输出时的差模放大倍数为：

(2)

可见，差模放大倍数Ad与单管共射放大器的基本放大倍数Av1相同。输出电压V0是单管输出电压∆Vc1的两倍。

对于双端输入单端输出的差动放大器，差模放大倍数为：

(3)

（Vc10、Vc20是静态值）         	(4)

（2）共模放大倍数Ac

在共模输入信号Vi1 = Vi2 = Vi的作用下，如果电路完全对称，两管集电极电位始终保持大小相等，极性相同。则输出电压V0 = Vc1-Vc2= 0，因此，双端输出时的共模放大倍数Ac为：

(5)

上式表明，双端输出的差动放大器对于共模信号没有放大能力。值得注意的是，在实际电路中Ac并不为零，这主要是由于电路难于完全对称。Ac越小，说明其抑制共模信号的能力越强，放大器的性能越好。

当电路采用单端输出时，其共模放大倍数为：

(6)

(7)

（3）共模抑制比CMRR：

差动放大器的差模放大倍数与共模放大倍数之比，称为共模抑制比即：

(8)

共模抑制比说明了差动放大器对共模信号的抑制能力，其值越大，则抑制能力越强，放大器的性能越好。

在对电路的静态工作点进行估算时，应当利用已知条件进行合理的假设来简化计算。这些假设是：

（1）假定两管的特性及电路完全对称，因此，当令Vi = 0时，Vc1 = Vc2，Ie1 = Ie2。

（2）硅管的Vbe一般假定为0.7V。

（3）Vi = 0时，Is1的电流不大，近似地认为Vb=0。

从这几个假设出发可以看出，Re端的电压很容易求得，所以先求2Ie最方便，将2Ie分成两半，近似得Ie，Ie除以β得Ib。而各点的电位可以由求得的电流定出。

计算过程是：

（1）因为Vb = 0，Vbe = 0.7V，所以Ve = -0.7V。

（2）

（3）

（4）Vc1 = Vc2 = Ec - IcRc

（5）

（6）

（7）Is1 = IRb1 - Ib

（8）Vb = Rs1·Is1

（9）Ve = Vb - Vbe

由于假设Vb=0，所以对Vc和Ib1的计算数值可能有些误差。

如果希望算得准确一些，可以利用等效电源的原理，将图2的输入回路用一个等效电源Vs和一个内阻rs来表示。同时由于两管的特性及电路完全对称，只需对其中一个管子进行计算，如图3所示。

由于流过Re的电流为2Ie，在画成单管电路时，将射极电阻等效为2Re。利用戴维南定理，将输入回路简化为一个电源为Vs、内阻为rs的等效电源，即

rs = Rb1∥Rs1（即）

（a）等效单管电路               （b）输入回路简化一个电压源

图4

图4（b）的等效基极回路即可求出静态基极电流为

Ic = βIb

Vb = Vs -Ibrs

Ve = Vb -Vbe（Vbe = 0.7）

Vce = Ec -IcRc - Ve

三、实验内容及数据处理

实验电路如图5所示。

b1

b2

图5 差动放大原理图

- 差动放大电路

1.1．测量静态工作点

（1）调零

将输入端短路并接地，接通直流电源，调节电位器Rp1。使双端输出电压V0=0。

（2）测量静态工作点

测量V1、V2、V3各极对地电压填入表1中。

表1（实测）

| 对地电压 | Vc1 | Vc2 | Vc3 | Vb1 | Vb2 | Vb3 | Ve1 | Ve2 | Ve3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2（仿真）

| 对地电压 | Vc1 | Vc2 | Vc3 | Vb1 | Vb2 | Vb3 | Ve1 | Ve2 | Ve3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

仿真截图（标注直流电压点测量结果）：

1.2．测量差模电压放大倍数

在图5中将T1和T2的基极b1、b2分别接入Vi1和Vi2，组成差模输入放大器，使差模信号Vi = ±0.1伏（即b1点、b2分别为±0.05伏和0.05伏），按表2要求测量并记录。

1.3．测量共模电压放大倍数

将b1、b2短接，并接入信号源，组成共模输入放大器，调节使共模信号Vi= ± 0.1伏，分别测量并填入表2中。

表2（实测）

| 测量及 计算值 输入 信号Vi | 差模输入 |  |  |  |  |  | 共模输入 |  |  |  |  |  | 共模抑制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量值（V） |  |  | 计算值 |  |  | 测量值（V） |  |  | 计算值 |  |  | 计算值 |
|  | Vc1 | Vc2 | V0双 | Ad1 | Ad2 | Ad双 | Vc1 | Vc2 | V0双 | Ac1 | Ac2 | Ac双 | CMRR |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2（仿真）

| 测量及 计算值 输入 信号Vi | 差模输入 |  |  |  |  |  | 共模输入 |  |  |  |  |  | 共模抑制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量值（V） |  |  | 计算值 |  |  | 测量值（V） |  |  | 计算值 |  |  | 计算值 |
|  | Vc1 | Vc2 | V0双 | Ad1 | Ad2 | Ad双 | Vc1 | Vc2 | V0双 | Ac1 | Ac2 | Ac双 | CMRR |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

仿真截图（差模与共模情形各截一图）：

1.4．在实验板上组成单端输入的差放电路进行下列实验

（1）在图4中将b2接地，组成单端输入差动放大器，从b1端输入直流信号Vi = ± 0.1V，测量单端及双端输出，填表3记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数，并与双端输入时的单端及双端差模电压放大倍数进行比较。

（2）从b1端加入正弦交流信号Vi = 0.05V，f = 1000Hz分别测量、记录单端及双端输出电压，填入表3计算单端及双端的差模放大倍数。

（注意；输入交流信号时，用示波器监视Vc1、Vc2波形，若有失真现象时，可减小输入电压值，使Vc1、Vc2都不失真为止）

表3（实测）

| 测量及计算值 输入信号 | 电压值（V） |  |  | 放大倍数Av |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vc1 | Vc2 | V0 | A1 | A2 | A双 |
| 直流+0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 直流-0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 正弦信号（有效值50mV、1KHZ） |  |  |  |  |  |  |

表3（仿真）

| 测量及计算值 输入信号 | 电压值（V） |  |  | 放大倍数Av |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vc1 | Vc2 | V0 | A1 | A2 | A双 |
| 直流+0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 直流-0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 正弦信号（有效值50mV、1KHZ） |  |  |  |  |  |  |

仿真截图（直流与正弦信号情形各截一图）：

2. 仪器仪表放大电路。

仪表放大器原理电路如图3所示。在本实验仪表放大器板中，电阻R1的阻值为10KΩ，而电阻R2、R3的阻值均设置为1KΩ（手动通过跳线帽在电路板相应位置选择合适阻值电阻设置）。

2.1．测量输入失调电压。

将接地，并通过连线将仪表放大器设置为共模输入，且输入信号Vi设置为0V。改变RG（通过跳线帽选择20K、10K、2K、1K、0.2K这些预置电阻的其中一个），测量仪表放大器中运放A1、A2的输出电压VA1、VA2，以及仪表放大器输出电压V0（即为仪表放大器的失调电压）填入表4中。

表4（实测）

| RG（KΩ） | VA1（mV） | VA2（mV） | 失调电压（mV） |
| --- | --- | --- | --- |

表4（仿真）

| RG（KΩ） | VA1（mV） | VA2（mV） | 失调电压（mV） |
| --- | --- | --- | --- |

仿真截图（截取其中一种RG的情形）：

2.2．测量共模与差模放大倍数。

将接地，并通过连线将仪表放大器设置为差模输入或共模输入。改变RG（通过跳线帽选择20K、10K、2K、1K、0.2K这些预置电阻的其中一个），测量电路的输出电压V0、计算对应的差模放大倍数、共模放大倍数和共模抑制比并填入表5中。计算共模放大倍数Ac时，V0需修正仪表放大器失调电压（基于表4的测量值）的影响。

表5（实测）

| 测量及计 算值 输入 信号Vi | 输入 信号Vi测量值（V） | RG（KΩ） | 差模输入 |  | 共模输入 |  | 共模抑制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V0（V） | Ad | V0（mV） | Ad | CMRR |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |

表5（仿真）

| 测量及计 算值 输入 信号Vi | 输入 信号Vi测量值（V） | RG（KΩ） | 差模输入 |  | 共模输入 |  | 共模抑制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V0（V） | Ad | V0（mV） | Ad | CMRR |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |

仿真截图（差模与共模情形各截一图）：

2.3 组成单端输入的差放电路进行下列实验.

通过跳线帽选择将RG设置为2KΩ，输入直流信号Vi = ± 0.1V，测量单端（VA1和VA2）及双端输出（V0）电压，填表6记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数。

加入正弦交流信号Vi = 0.05V，f = 1000Hz分别测量、记录单端（VA1和VA2）及双端输出（V0）电压，填入表6并计算单端及双端的差模放大倍数。

表6（实测）

| 测量及计算值 输入信号 | 电压值V0（V） |  |  | 放大倍数A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VA1 | VA2 | V0 | A1 | A2 | A双 |
| 直流+0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 直流-0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 正弦信号（有效值50mV、1KHZ） |  |  |  |  |  |  |

表6（仿真）

| 测量及计算值 输入信号 | 电压值V0（V） |  |  | 放大倍数A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VA1 | VA2 | V0 | A1 | A2 | A双 |
| 直流+0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 直流-0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 正弦信号（有效值50mV、1KHZ） |  |  |  |  |  |  |

仿真截图（直流与正弦信号情形各截一图）：

四、实验总结与思考