《电子技术实验》课程实验报告

学院：                  专业：                 年级：

实验人姓名（学号）：          （        ）

合作人姓名（学号）：          （        ）

年    月    日  下午

实验四  差动与仪表放大电路

一、实验目的

1．熟悉差动放大器工作原理。

2．掌握差动放大器的基本测试方法。

3．了解仪表放大器的电路结构。

二、实验内容及数据处理

实验电路如图5所示。

b1

b2

图5 差动放大原理图

- 差动放大电路

1.1．测量静态工作点

（1）调零

将输入端短路并接地，接通直流电源，调节电位器Rp1。使双端输出电压V0=0。

（2）测量静态工作点

测量V1、V2、V3各极对地电压填入表1中。

表1（实测）

| 对地电压 | Vc1 | Vc2 | Vc3 | Vb1 | Vb2 | Vb3 | Ve1 | Ve2 | Ve3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2．测量差模电压放大倍数

在图5中将T1和T2的基极b1、b2分别接入Vi1和Vi2，组成差模输入放大器，使差模信号Vi = ±0.1伏（即b1点、b2分别为±0.05伏和0.05伏），按表2要求测量并记录。

1.3．测量共模电压放大倍数

将b1、b2短接，并接入信号源，组成共模输入放大器，调节使共模信号Vi= ± 0.1伏，分别测量并填入表2中。

表2（实测）

| 测量及 计算值 输入 信号Vi | 差模输入 |  |  |  |  |  | 共模输入 |  |  |  |  |  | 共模抑制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量值（V） |  |  | 计算值 |  |  | 测量值（V） |  |  | 计算值 |  |  | 计算值 |
|  | Vc1 | Vc2 | V0双 | Ad1 | Ad2 | Ad双 | Vc1 | Vc2 | V0双 | Ac1 | Ac2 | Ac双 | CMRR |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4．在实验板上组成单端输入的差放电路进行下列实验

（1）在图4中将b2接地，组成单端输入差动放大器，从b1端输入直流信号Vi = ± 0.1V，测量单端及双端输出，填表3记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数，并与双端输入时的单端及双端差模电压放大倍数进行比较。

（2）从b1端加入正弦交流信号Vi = 0.05V，f = 1000Hz分别测量、记录单端及双端输出电压，填入表3计算单端及双端的差模放大倍数。

（注意；输入交流信号时，用示波器监视Vc1、Vc2波形，若有失真现象时，可减小输入电压值，使Vc1、Vc2都不失真为止）

表3（实测）

| 测量及计算值 输入信号 | 电压值（V） |  |  | 放大倍数Av |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vc1 | Vc2 | V0 | A1 | A2 | A双 |
| 直流+0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 直流-0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 正弦信号（有效值50mV、1KHZ） |  |  |  |  |  |  |

2. 仪器仪表放大电路。

仪表放大器原理电路如图3所示。在本实验仪表放大器板中，电阻R1的阻值为10KΩ，而电阻R2、R3的阻值均设置为1KΩ（手动通过跳线帽在电路板相应位置选择合适阻值电阻设置）。

2.1．测量输入失调电压。

将接地，并通过连线将仪表放大器设置为共模输入，且输入信号Vi设置为0V。改变RG（通过跳线帽选择20K、10K、2K、1K、0.2K这些预置电阻的其中一个），测量仪表放大器中运放A1、A2的输出电压VA1、VA2，以及仪表放大器输出电压V0（即为仪表放大器的失调电压）填入表4中。

表4（实测）

| RG（KΩ） | VA1（mV） | VA2（mV） | 失调电压（mV） |
| --- | --- | --- | --- |

2.2．测量共模与差模放大倍数。

将接地，并通过连线将仪表放大器设置为差模输入或共模输入。改变RG（通过跳线帽选择20K、10K、2K、1K、0.2K这些预置电阻的其中一个），测量电路的输出电压V0、计算对应的差模放大倍数、共模放大倍数和共模抑制比并填入表5中。计算共模放大倍数Ac时，V0需修正仪表放大器失调电压（基于表4的测量值）的影响。

表5（实测）

| 测量及计 算值 输入 信号Vi | 输入 信号Vi测量值（V） | RG（KΩ） | 差模输入 |  | 共模输入 |  | 共模抑制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V0（V） | Ad | V0（mV） | Ad | CMRR |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| +0.1V |  |  |  |  |  |  |  |
| -0.1V |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 组成单端输入的差放电路进行下列实验.

通过跳线帽选择将RG设置为2KΩ，输入直流信号Vi = ± 0.1V，测量单端（VA1和VA2）及双端输出（V0）电压，填表6记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数。

加入正弦交流信号Vi = 0.05V，f = 1000Hz分别测量、记录单端（VA1和VA2）及双端输出（V0）电压，填入表6并计算单端及双端的差模放大倍数。

表6（实测）

| 测量及计算值 输入信号 | 电压值V0（V） |  |  | 放大倍数A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VA1 | VA2 | V0 | A1 | A2 | A双 |
| 直流+0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 直流-0.1V |  |  |  |  |  |  |
| 正弦信号（有效值50mV、1KHZ） |  |  |  |  |  |  |

四、实验总结与思考