《电子技术实验》课程实验报告

学院：                  专业：                 年级：

实验人姓名（学号）：          （        ）

年    月    日  下午    晚上

实验五  门电路与组合逻辑电路

一、实验目的

1、熟悉基本门电路的逻辑功能。

2、掌握组合逻辑电路的功能测试及分析方法。

3、验证半加器和全加器电路的逻辑功能。

4、熟悉数据选择器的功能。

三、实验内容及数据处理

1．测试门电路逻辑功能

使用与非门74LS00、按图9-19、图9-20接线，将输入输出逻辑关系分别填入表9-15、表9-16中，并写出中两个电路的逻辑表达式。

图9-19

表 9-15

| 输入 |  | 输出 |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

表 9-16

| 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | Y | Z |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

图9-20

推导得到逻辑表达式：

2．利用与非门控制输出

用一片74LS00按图9-22接线，S接任一电平开关，用示波器观察S对输出脉冲的控制作用。

图9-22

实测结果波形图：

简述实验现象与脉冲的“控制”作用：

3．用与非门组成其它门电路并测试验证

3.1  组成或非门。

用一片二输入端四与非门组成或非门，给出表达式，画出电路图，测试并填表9-17。

3.2	组成异或门。

将异或门表达式转化为与非门表达式，画出逻辑电路图，测试并填表9-18。

表9-17                                      表9-18

| 输入 |  | 输出 |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

推导得到逻辑表达式：

4．加法器实验

4.1 用异或门（74LS86）和与非门（74LS00）组成的半加器的逻辑功能：

根据半加器的逻辑表达式可知。半加器Y是A、B的异或，而进位Z是A、B相与。故半加器可用一个集成异或门和二个与非门组成如图9-24。

图9-24

用异或门和与非门接成以上电路。A、B接电平开关S，Y、Z接电平显示。按表9-20要求改变A、B状态填表。

表9-20

| 输入端 | A | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 输出端 | Y |  |  |  |  |
|  | Z |  |  |  |  |

4.2 全加器的实现方法2——最多使用4个门：全加器可以用两个半加器、两个与门和一个或门组成，在实验中，常用一块异或门、一个与或非门和一个与非门实现。

a) 写出用异或门、与或非门和非门实现全加器的逻辑表达式，画出逻辑电路图。

b) 找出异或门、与或非门和非门器件按自己画出的图接线。接线时注意与或非门中不用的与门输入端接地。

c) 当输入端Ai、Bi及Ci-1为下列情况时，用万用表测量Si和Ci的电位并将其转为逻辑状态填入表9-23。

表9-23

| 输入端 | Ai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Ci-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 输出端 | Si |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ci |  |  |  |  |  |  |  |  |

【选做】4.3 全加器的实现方法1——只使用与非门：写出图9-25电路的逻辑表达式。根据逻辑表达式列出真值表9-21，根据真值表画逻辑函数SiCi的卡诺图。

Y =           Z =           X1 =           X2 =

X3 =          Si =           Ci =

图9-25

表9-21

| Ai | Bi | Ci-1 | Y | Z | X1 | X2 | X3 | Si | Ci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Bi、 Ai |  | Ci-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 |
|  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |

| Bi、 Ai |  | Ci-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 |
|  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |

Si =                                   Ci =

按原理图选择与非门并按线进行测试，验证表9结果是否正确。

实测真值表：

5．译码器实验

5.1 译码器功能测试：将74LSI39译码器按图9-29接线，按表10输入电平分别置位，填输出状态表。

5.2 将双2-4线译码器转换为3-8线译码器：画出转换电路图，接线并验证设计是否正确，设计并填写该3-8线译码器功能表，画出输入、输出波形。

图9-29

表9-24

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使能 | 选择 |  |  |  |  |  |
| G | B | A |  |  |  |  |
| H | X | X |  |  |  |  |
| L | L | L |  |  |  |  |
| L | L | H |  |  |  |  |
| L | H | L |  |  |  |  |
| L | H | H |  |  |  |  |

3-8线电路图：

设计并填写3-8线译码器真值表或波形图：

【选做】5.3 利用与非门等基本逻辑门电路，设计并搭建2-4线译码器（即74LS139一侧的功能）。绘制电路图，接线并验证设计是否正确，设计并填写逻辑真值表。

6．数据选择器实验

6.1数据选择器功能测试： 将双4选1数据选择器74LSl53参照图9-30接线，测试其功能并填写功能表9-25。

6.2 数据选择器的选通功能：将实验箱脉冲信号源中固定连续脉冲4个不同频率的信号接到数据选择器4个输入端，将选择端置位，使输出端可分别观察到4种不同频率脉冲信号。

【思考题】分析该频率信号的选通和实验步骤2利用与非门的控制有何不同和联系，两者可以用于数字系统中的什么场合。

图9-30

表9-25

| 选择端 |  | 数据输入端 |  |  |  | 输出控制 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A | C0 | C1 | C2 | C3 | G | Y |
| X | X | X | X | X | X | H |  |
| L | L | L | X | X | X | L |  |
| L | L | H | X | X | X | L |  |
| L | H | X | L | X | X | L |  |
| L | H | X | H | X | X | L |  |
| H | L | X | X | L | X | L |  |
| H | L | X | X | H | X | L |  |
| H | H | X | X | X | L | L |  |
| H | H | X | X | X | H | L |  |

不同选择端信号组合下，输出实测波形图：

【选做】6.3 利用与非门等基本逻辑门电路，设计并搭建4路数据选择器（即74LS153一侧的功能）。绘制电路图，接线并验证设计是否正确，设计并填写逻辑真值表。

四、实验总结与思考