《电子技术实验》课程实验报告

学院：                  专业：                 年级：

实验人姓名（学号）：          （        ）

年    月    日  下午    晚上

实验五  门电路与组合逻辑电路

一、实验目的

1、熟悉基本门电路的逻辑功能。

2、掌握组合逻辑电路的功能测试及分析方法。

3、验证半加器和全加器电路的逻辑功能。

4、熟悉数据选择器的功能。

二、实验原理

1．门电路

在现代数字系统中，如计算机、数字通讯、控制系统、数字化仪表中，门电路是应用十分广泛的电路。所谓“门”就是一种开关，它能按照一定条件（逻辑关系）去控制信号导通与截止。最基本的门电路逻辑器件有“与”门，“或”门，“非”门，“与非”门、“或非”门和“异或”门。

集成逻辑器件通常在单片内集成多个相同功能的门电路模块，本实验使用的包括二输入四与非门74LS00、二输入四或非门74LS02、六非门74LS04、四输入双与非门74LS20、十输入与或非门74LS54、二输入四异或门74LS86等，电路芯片的管脚与其中的逻辑功能如图8所示，实验时根据需要选择其中的逻辑门连入电路。

2．组合逻辑电路

组合逻辑电路一般是由若干基本逻辑门组合而成的。其中既无从输出到输入的任何反馈电路，也不包含可以存储信号的记忆器件。它在任何时刻产生的稳定输出值仅仅取决于该时刻各输入值的组合，而与过去的输入值无关。

根据给定的组合逻辑电路，求得电路逻辑功能的过程即为组合逻辑电路的分析。

组合逻辑电路的分析，一般可按以下步骤进行。

1．根据给定的逻辑电路，写出逻辑函数表达式。

2．化简逻辑电路的输出函数表达式。

3．根据化简后的逻辑表达式列出真值表。

4．确定给定电路的逻辑功能。

组合逻辑电路的设计过程与分析过程相反。它主要是根据实际的逻辑问题，设计出满足要求的逻辑电路，找出用最少的逻辑门来实现给定的逻辑功能的方案。

组合逻辑电路的设计一般步骤如下：

1．分析设计要求，根据实际逻辑问题确定输入、输出变量，并定义变量状态的含义，列真值表。

2．由真值表写出逻辑表达式，并根据需要应用公式法或卡诺图法进行化简。

3．根据使用逻辑门的数量等因素找到适当形式的逻辑函数表达式，画出逻辑电路图。

3．译码器电路

译码器是一类重要的组合逻辑电路。译码是编码的逆过程。在编码时，每一种二进制代码状态，都赋予了特定的含义，即都表示了一个确定的信号或者对象。把代码状态的特定含义“翻译”出来的过程叫做译码，实现译码操作的电路称为译码器。或者说，译码器是可以将输入二进制代码的状态翻译成输出信号，以表示其原来含义的电路。根据需要，输出信号可以是脉冲，也可以是高电平或者低电平。译码器的种类很多，最常用的是二进制译码器，它把二进制代码的各种状态，按其原意翻译成对应输出信号的电路，叫做二进制译码器。也称为变量译码器，因为它把输入变量的取值全翻译出来了。如图9-11所示是其示意框图，A0、A1…、An-1是n位二进制代码、Y0、Y1、…、Ym-1是m个输出信号，在二进制译码器中，m = 2n。

图9-11  3位二进制译码器

3.1 3位二进制译码器

严格地讲，不知道编码是无法译码的，不过在二进制译码器中，一般情况下都把输入的二进制代码状态当成二进制数，输出就是相应十进制数的数值，并用输出信号的下标表示。表1是3位二进制译码器的真值表，输入是3位二进制代码A2A1A0，输出是其状态译码Y0~Y7。

表9-10  3位二进制译码器的真值表

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A1 | A0 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表9-10所示真值表可直接得到逻辑表达式为：

根据上述逻辑表达式画出的逻辑图见图9-12

图9-12  3位二进制译码器

由于译码器各个输出信号逻辑表达式的基本形式是有关输入信号的与运算，所以它的逻辑图是由与门组成的阵列，这也是译码器基本电路结构的一个显著特点。

如果把图2所示电路的与门换成与非门，同时把输出信号写成反变量，那么所得到的就是由与非门构成的输出为反变量（低电平有效）的3位二进制译码器，如图9-13所示。

图9-13  与非门组成输出低电平有效的3位二进制译码器

3位二进制译码器又叫做3线-8线译码器，因为它是3根输入线、8根输出信号线。

4．数据选择器电路及其设计思路

数据选择器是另一类重要的组合逻辑电路。在多路数据传送过程中，能够根据需要将其中任意一路挑选出来的电路，叫做数据选择器，也称为多路选择器或多路开关。

4.1. 逻辑抽象

（A）．输入、输出信号分析

输入信号：4路数据，用D0、D1、D2、D3表示；两个选择控制信号，用A1、A0表示。

输出信号：用Y表示，它可以是4路输入数据中的任意一路，究竟是哪一路完全由选择控制信号决定。

示意框图如图9-15所示。

图9-15  4选1数据选择器示意框图

（B）．选择控制信号状态约定

令A1A0 = 00时Y = D0，A1A0 = 01时Y = D1，A1A0 = 10时Y = D2，A1A0 = 11时Y = D3。

（C）．真值表

根据数据选择的概念和A1A0状态的约定，可列出如表9-12所示的真值表。

表9-12  4选1数据选择器的真值表

| 输入 |  |  | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | A1 | A0 | Y |
| D0 | 0 | 0 | D0 |
| D1 | 0 | 1 | D1 |
| D2 | 1 | 0 | D2 |
| D3 | 1 | 1 | D3 |

4.2. 逻辑表达式

由表9-12所示真值表可以得到

4.3. 逻辑图

由Y的逻辑表达式可画出如图9-16所示的逻辑图。

图9-16  4选1数据选择器

三、实验内容及数据处理

1．测试门电路逻辑功能

使用与非门74LS00、按图9-19、图9-20接线，将输入输出逻辑关系分别填入表9-15、表9-16中，并写出中两个电路的逻辑表达式。

图9-19

表 9-15

| 输入 |  | 输出 |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

表 9-16

| 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | Y | Z |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

图9-20

推导得到逻辑表达式：

仿真截图（可使用开关或Word Generator生成逻辑序列，LED指示灯或Logic Analyzer测量输出）：

2．利用与非门控制输出

用一片74LS00按图9-22接线，S接任一电平开关，用示波器观察S对输出脉冲的控制作用。

图9-22

实测结果波形图：

简述实验现象与脉冲的“控制”作用：

仿真截图：

3．用与非门组成其它门电路并测试验证

3.1  组成或非门。

用一片二输入端四与非门组成或非门，给出表达式，画出电路图，测试并填表9-17。

3.2	组成异或门。

将异或门表达式转化为与非门表达式，画出逻辑电路图，测试并填表9-18。

表9-17                                      表9-18

| 输入 |  | 输出 |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

推导得到逻辑表达式：

画出电路图（手绘或通过Multisim绘制）：

4．加法器实验

4.1 用异或门（74LS86）和与非门（74LS00）组成的半加器的逻辑功能：

根据半加器的逻辑表达式可知。半加器Y是A、B的异或，而进位Z是A、B相与。故半加器可用一个集成异或门和二个与非门组成如图9-24。

图9-24

用异或门和与非门接成以上电路。A、B接电平开关S，Y、Z接电平显示。按表9-20要求改变A、B状态填表。

表9-20

| 输入端 | A | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 输出端 | Y |  |  |  |  |
|  | Z |  |  |  |  |

仿真截图：

4.2 全加器的实现方法2——最多使用4个门：全加器可以用两个半加器、两个与门和一个或门组成，在实验中，常用一块异或门、一个与或非门和一个与非门实现。

a) 写出用异或门、与或非门和非门实现全加器的逻辑表达式，画出逻辑电路图。

b) 找出异或门、与或非门和非门器件按自己画出的图接线。接线时注意与或非门中不用的与门输入端接地。

c) 当输入端Ai、Bi及Ci-1为下列情况时，用万用表测量Si和Ci的电位并将其转为逻辑状态填入表9-23。

表9-23

| 输入端 | Ai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Ci-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 输出端 | Si |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ci |  |  |  |  |  |  |  |  |

仿真截图：

【选做】4.3 全加器的实现方法1——只使用与非门：写出图9-25电路的逻辑表达式。根据逻辑表达式列出真值表9-21，根据真值表画逻辑函数SiCi的卡诺图。

Y =           Z =           X1 =           X2 =

X3 =          Si =           Ci =

图9-25

表9-21

| Ai | Bi | Ci-1 | Y | Z | X1 | X2 | X3 | Si | Ci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Bi、 Ai |  | Ci-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 |
|  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |

| Bi、 Ai |  | Ci-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 |
|  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |

Si =                                   Ci =

按原理图选择与非门并按线进行测试，验证表9结果是否正确。

实测真值表：

仿真截图：

5．译码器实验

5.1 译码器功能测试：将74LSI39译码器按图9-29接线，按表10输入电平分别置位，填输出状态表。

5.2 将双2-4线译码器转换为3-8线译码器：画出转换电路图，接线并验证设计是否正确，设计并填写该3-8线译码器功能表，画出输入、输出波形。

图9-29

表9-24

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使能 | 选择 |  |  |  |  |  |
| G | B | A |  |  |  |  |
| H | X | X |  |  |  |  |
| L | L | L |  |  |  |  |
| L | L | H |  |  |  |  |
| L | H | L |  |  |  |  |
| L | H | H |  |  |  |  |

3-8线电路图：

设计并填写3-8线译码器真值表或波形图：

【选做】5.3 利用与非门等基本逻辑门电路，设计并搭建2-4线译码器（即74LS139一侧的功能）。绘制电路图，接线并验证设计是否正确，设计并填写逻辑真值表。

6．数据选择器实验

6.1数据选择器功能测试： 将双4选1数据选择器74LSl53参照图9-30接线，测试其功能并填写功能表9-25。

6.2 数据选择器的选通功能：将实验箱脉冲信号源中固定连续脉冲4个不同频率的信号接到数据选择器4个输入端，将选择端置位，使输出端可分别观察到4种不同频率脉冲信号。

【思考题】分析该频率信号的选通和实验步骤2利用与非门的控制有何不同和联系，两者可以用于数字系统中的什么场合。

图9-30

表9-25

| 选择端 |  | 数据输入端 |  |  |  | 输出控制 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A | C0 | C1 | C2 | C3 | G | Y |
| X | X | X | X | X | X | H |  |
| L | L | L | X | X | X | L |  |
| L | L | H | X | X | X | L |  |
| L | H | X | L | X | X | L |  |
| L | H | X | H | X | X | L |  |
| H | L | X | X | L | X | L |  |
| H | L | X | X | H | X | L |  |
| H | H | X | X | X | L | L |  |
| H | H | X | X | X | H | L |  |

不同选择端信号组合下，输出实测波形图：

【选做】6.3 利用与非门等基本逻辑门电路，设计并搭建4路数据选择器（即74LS153一侧的功能）。绘制电路图，接线并验证设计是否正确，设计并填写逻辑真值表。

四、实验总结与思考