《电子技术实验》课程实验报告

学院：  物理学院  专业： 光电信息科学与工程  年级：2023

实验人姓名（学号）：   徐殊行  （23343071）

2025年11 月 12 日  下午

实验六  触发器与时序逻辑电路

一、实验目的

1、熟悉并掌握R-S、D、J-K触发器的构成，工作原理和功能测试方法。

2、了解不同逻辑功能触发器相互转换的方法。

3、掌握常用时序电路分析、设计及测试方法。

4、熟悉计数器、寄存器的工作原理、逻辑功能和使用方法。

三、实验内容及数据处理

1．触发器基本功能测试。

1.1维持——阻塞型D触发器功能测试

双D型正边沿维持——阻塞触发器74LS74的逻辑符号如图10-12所示。

图中、端为异步置1端，置0端（或称异步置位，复位端）。CP为时钟脉冲端。

试按下面步骤做实验：

（1）分别在、端加低电平，观察并记录Q、端的状态。

（2）令、端为高电平，D端分别接高，低电平，用单脉冲作为CP，观察并记录当CP为0、↑、1、↓时Q端状态的变化，填写表10-8。

图10-12  D FF逻辑符号

表10-8  D触发器真值表（测量）

|  |  |  | CP | D | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | X | X | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 0 |  | X | X | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |

1.2负边沿J-K触发器功能测试

双J-K负边沿触发器74LSll2芯片的逻辑符号如图10-13所示。自拟实验步骤，测试其功能，并将结果填入表10-9中。

图10-13  J-K FF逻辑符号

表10-9  J-K触发器真值表（测量）

|  |  | CP | J | K | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | X | X | X | X |  |
| 1 | 0 | X | X | X | X |  |
| 1 | 1 |  | 0 | X | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | X | 0 |  |
| 1 | 1 |  | X | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  | X | 1 | 1 |  |

1.3．触发器功能转换

分别将D触发器和J-K触发器转换成T=1的计数触发器，即只要时钟脉冲到来，触发器状态就发生反转。列出表达式，画出实验电路图。

使用JK触发器接成T=1触发器的表达式与电路图：

实测真值表：

使用D触发器接成T=1触发器的表达式与电路图：

实测真值表：

2．计数器实验。

2.1．异步二进制计数器。

（1）按图10-14接线，JK触发器可选择带置位复位端的JK触发器74LS112，或仅带有复位端的74LS74。TTL电平的逻辑器件引脚在悬空时认为是高电平，但建议仍使用导联连接到电源来保证稳定的电平值。

图10-17  异步二进制计数器

（2）由CP端输入单脉冲，测试并记录QA~QD端状态及波形。

Q1~Q4端状态表：

| CP序号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

波形图（时序图）：

仿真波形图（时序图）：

仿真电路截图（测量电路全景一张）：

（3）试将异步二进制加法计数改为减法计数，参考加法计数器，要求实验并记录。

绘制修改后的电路图：

Q1~Q4端状态表：

| CP序号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

波形图（时序图）：

仿真波形图（时序图）：

仿真电路截图（测量电路全景一张）：

2.2．异步二-十进制计数器。

（1）按图10-15接线。QA、QB、QC、QD4个输出端分别接发光二极管显示，CP端接连续脉冲或单脉冲。

（2）观察CP、QA、QB、QC及QD的波形。

图10-15  异步二-十进制计数器

【思考题】试分析图中新增的电路中4个与非门的功能。

QA~QD端状态表：

| CP序号 | QA | QB | QC | QD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

波形图（时序图）：

仿真波形图（时序图）：

仿真电路截图（测量电路全景一张）：

2.3．同步环形计数器。

（1）按图10-16接线，将A、B、C、D置为1000，用单脉冲计数，记录各触发器状态，并列出状态表。

通过置位和复位端将A、B、C、D端设置成不同组合（最多16种），观察并记录各状态之间的转换关系。观察计数器能否正常工作。分析原因。

图10-16   环形计数器

QA~QD端状态表（自拟若干）：

| CP序号 | QA | QB | QC | QD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 循环回初态 | 1 | 0 | 0 | 0 |

绘制状态转移图：

仿真电路截图（含测量电路全景一张）：

（2）按图10-17接线，重复上述过程，设置A、B、C、D不同的初始状态来记录状态转移过程。对比实验结果，总结关于自启动的体会。

图10-17  自启动型环形计数器

QA~QD端状态表（自拟若干）：

| CP序号 | QA | QB | QC | QD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 循环回初态 | 1 | 0 | 0 | 0 |

绘制状态转移图：

仿真电路截图（含测量电路全景一张）：

3．移位寄存器功能测试

3.1	4位双向移位寄存器74LSl94芯片的逻辑符号如图10-22所示。

熟悉各引脚的功能，完成芯片的接线，测试74LSl94的功能，并将结果填入表10-13中。

图10-22  74LS194逻辑符号

表10-13

|  | MBMA |  | cp | DSRDSL |  | D1D2D3D4 |  |  |  | Q0Q1Q2Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
| 1 | × | × | 0 | × | × | × | × | × | × |  |
| 1 | 1 | 1 |  | × | × | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  | 1 | × | × | × | × | × |  |
| 1 | 0 | 1 |  | 0 | × | × | × | × | × |  |
| 1 | 1 | 0 |  | × | 1 | × | × | × | × |  |
| 1 | 1 | 0 |  | × | 0 | × | × | × | × |  |
| 1 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × |  |

【选做】3.2	用两片74LSl94芯片构成的8位移位寄存器电路，当MBMA取值分级别为00、01、10、11时逐一检测电路功能，结果以功能表的形式给出。

四、实验总结与思考