《电子技术实验》课程实验报告

学院：                  专业：                 年级：

实验人姓名（学号）：          （        ）

年    月    日  下午    晚上

实验六  触发器与时序逻辑电路

一、实验目的

1、熟悉并掌握R-S、D、J-K触发器的构成，工作原理和功能测试方法。

2、了解不同逻辑功能触发器相互转换的方法。

3、掌握常用时序电路分析、设计及测试方法。

4、熟悉计数器、寄存器的工作原理、逻辑功能和使用方法。

二、实验原理

1．触发器

触发器是组成时序逻辑电路中存储部分的基本单元。它具有两个稳定状态，分别称为0状态和1状态。在任一时刻，触发器只处于一种稳定状态。当接收到触发脉冲时，才由一种稳定状态翻转到另一稳定状态。因此，触发器能存储一位二进制代码0或1。

触发器按照逻辑功能的不同，可分为R-S触发器，J-K触发器，D触发器，T触发器等。下面以R-S触发器为例，概述触发器的基本功能。

基本R-S触发器有两个输出Q和 ，这两个输出端的状态总是互补的。当Q端为高电平时，称触发器处于1状态，当Q端为低电平时，称触发器处于0状态。该触发器有两个输入端 和 ，其中 称为复位端或置0端， 称为置位端或置1端。

逻辑电路图       逻辑符号

图10-1  基本R-S触发器

说明：R、S上面加反号表示低电平有效。方框下面输入端处的小圆圈表示低电平有效。

基本R-S触发器的逻辑功能是：

①若，，则Qn+1 = Qn，即触发器保持原来状态不变。

②若，，则Qn+1 = 0，即触发器置为0状态。

③若，，则Qn+1 = 1，即触发器置为1状态。

④不允许，，即触发器处于不定状态。

基本R-S触发器的功能也可用功能表描述，如表10-1所示。

表10-1  基本R-S触发器功能表

|  |  | Qn+1 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | d | 不定 |
| 0 | 1 | 0 | 置0 |
| 1 | 0 | 1 | 置1 |
| 1 | 1 | Qn | 保持 |

基本R-S触发器的特性方程：

约束条件为：

实际实验中使用的是集成触发器芯片，包括双J-K型负边沿带置位-复位端触发器74LS112，双J-K型负边沿带复位端触发器74LS73，双D型正边沿维持-阻塞触发器74LS74，四D型正边沿维持阻塞触发器74LS175，电路芯片的管脚与其中的逻辑功能如图10-5所示，实验时根据需要选择其中的触发器连入电路。

图10-5 常用触发器集成电路芯片引脚图

2．时序逻辑电路

时序逻辑电路一般分为两大类：同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路。同步时序逻辑电路的特点是：电路状态改变时，电路中要更新状态的触发器是同步翻转的。其状态的改变是受同一时钟脉冲控制的。各个触发器的CP信号都是输入时钟脉冲。异步时序逻辑电路的特点是：电路状态改变时，电路中要更新状态的触发器，有的先翻转，有的后翻转，是异步进行的。在这种时序电路中，有的触发器其CP信号就是输入时钟脉冲，有的触发器则是其它触发器的输出作为CP信号。

3．计数器

计数器是数字系统中使用最多的时序逻辑器件，它不仅能用于对时钟脉冲进行计数，还可用于分频、定时、产生节拍脉冲和序列脉冲，以及进行数字计算等。

计数器的类型很多，按计数器中触发器翻转是否同步分为同步计数器和异步计数器；按计数时是递增还是递减分为加法计数器、减法计数器和可逆计数器；按计数器中数字的编码方式分为二进制计数器、十进制计数器和任意（N）进制计数器。

现以3位二进制异步加法计数器为例，说明二进制异步加法计数器的构成方法和连接规律。

图10-6  3位二进制异步加法计数器示意框图

a) 结构示意图与状态图

根据二进制递增计数的规律，画出状态图。

b) 选择触发器，求时钟方程，输出方程和状态方程

（1）选择触发器

选用3个CP时钟脉冲下降沿触发的边沿J-K触发器。

（2）求时钟方程

①根据状态图画出时序图

图4  3位二进制加法计数器的状态图与时序图

②选择时钟信号

从上面所示的时序图可知，应选择CP0 = CP；CP1 = Q0；CP2 = Q1

（3）求输出方程

根据状态图，可以直接得到C =Q2nQ1nQ0n

（4）求状态方程

观察时序图和时钟方程，发现三个时钟触发器均应为T'型，据此可得到状态方程。

CP下降沿时刻有效

Q0下降沿时刻有效

Q1下降沿时刻有效

c) 求驱动方程

由于选用的是时钟脉冲下降沿触发的边沿J-K触发器，其特性方程为

转换成T'触发器（即J = K = 1），同时变换状态方程形式为。比较状态方程与特性方程，即可得到驱动方程为：J0 = K0 = 1；J1 = K1 = 1；J2 = K2 = 1。

d) 画逻辑电路图

从电路结构看，二进制异步加法计数器使用的单元电路是T'触发器；从连接规律看，高位触发器的时钟信号来自低位触发器的输出。

图10-8  3位二进制异步加法计数器逻辑电路图

4．寄存器

寄存器是数字系统中用来存放数据或运算结果的一种常用时序逻辑器件，它除了具有接收数据、保存数据和传递数据等基本功能外，通常还具有左、右移位，串、并输入，串、并输出以及预置、清零等多种功能，从而构成多功能寄存器。

4.1．移位寄存器

存储在寄存器中的数据或代码，在移动脉冲的操作下，可以依次逐位右移或左移，而数据或代码，即可以并行输入、并行输出，也可以串行输入、串行输出，还可以并行输入、串行输出，串行输入、并行输出。存储单元只能用主从触发器或边沿触发器。

74LS194是由四个RS触发器和控制电路组成的集成移位寄存器。具有串行或并行输入、串行或并行输出、右移、左移和异步清零等功能。

图10-10  74LS194逻辑功能示意图

是清零端，M0、M1是工作状态控制端，DSR和DSL分别为右移和左移串行数码输入端，D0~D3是并行数码输入端，Q0~Q3是并行数码输出端，CP是时钟脉冲（移位操作信号）。

其逻辑功能是：

①异步清零：当时，寄存器清零。

②保持：当时，CP = 0或M1 = M0 = 0，寄存器保持原状态不变。

③并行送数：当，M1 = M0 = 1时，CP上升沿可将加在并行输入端D0~D3的数码d0~d3送入寄存器中。

④右移串行送数：当，M1 = 0，M0 = 1时，在CP上升沿的操作下，可依次把加在DSR端的数码从时钟触发器FF0串行送入寄存器中。

⑤左移串行送数：当，M1 = 1，M0 = 0时，在CP上升沿的操作下，可依次把加在DSL端的数码从时钟触发器FF3串行送入寄存器中。

表10-6  74LS194逻辑功能表

| 输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | DSR | DSL | CP | D0 | D1 | D2 | D3 | Q0n+1 | Q1n+1 | Q2n+1 | Q3n+1 |  |
| 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 清零 |
| 1 | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | Q0n | Q1n | Q2n | Q3n | 保持 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | ↑ | d0 | d1 | d2 | d3 | d0 | d1 | d2 | d3 | 并行输入 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X | ↑ | X | X | X | X | 1 | Q0n | Q1n | Q2n | 右移输入1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | X | ↑ | X | X | X | X | 0 | Q0n | Q1n | Q2n | 右移输入0 |
| 1 | 1 | 0 | X | 1 | ↑ | X | X | X | X | Q1n | Q2n | Q3n | 1 | 左移输入1 |
| 1 | 1 | 0 | X | 0 | ↑ | X | X | X | X | Q1n | Q2n | Q3n | 0 | 左移输入0 |
| 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | Q0n | Q1n | Q2n | Q3n | 保持 |

三、实验内容及数据处理

1．触发器基本功能测试。

1.1维持——阻塞型D触发器功能测试

双D型正边沿维持——阻塞触发器74LS74的逻辑符号如图10-12所示。

图中、端为异步置1端，置0端（或称异步置位，复位端）。CP为时钟脉冲端。

试按下面步骤做实验：

（1）分别在、端加低电平，观察并记录Q、端的状态。

（2）令、端为高电平，D端分别接高，低电平，用单脉冲作为CP，观察并记录当CP为0、↑、1、↓时Q端状态的变化，填写表10-8。

图10-12  D FF逻辑符号

表10-8  D触发器真值表（测量）

|  |  |  | CP | D | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | X | X | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 0 |  | X | X | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  |

1.2负边沿J-K触发器功能测试

双J-K负边沿触发器74LSll2芯片的逻辑符号如图10-13所示。自拟实验步骤，测试其功能，并将结果填入表10-9中。

图10-13  J-K FF逻辑符号

表10-9  J-K触发器真值表（测量）

|  |  | CP | J | K | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | X | X | X | X |  |
| 1 | 0 | X | X | X | X |  |
| 1 | 1 |  | 0 | X | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | X | 0 |  |
| 1 | 1 |  | X | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  | X | 1 | 1 |  |

1.3．触发器功能转换

分别将D触发器和J-K触发器转换成T=1的计数触发器，即只要时钟脉冲到来，触发器状态就发生反转。列出表达式，画出实验电路图。

使用JK触发器接成T=1触发器的表达式与电路图：

实测真值表：

使用D触发器接成T=1触发器的表达式与电路图：

实测真值表：

2．计数器实验。

2.1．异步二进制计数器。

（1）按图10-14接线，JK触发器可选择带置位复位端的JK触发器74LS112，或仅带有复位端的74LS74。TTL电平的逻辑器件引脚在悬空时认为是高电平，但建议仍使用导联连接到电源来保证稳定的电平值。

图10-17  异步二进制计数器

（2）由CP端输入单脉冲，测试并记录QA~QD端状态及波形。

Q1~Q4端状态表：

| CP序号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

波形图（时序图）：

仿真波形图（时序图）：

仿真电路截图（测量电路全景一张）：

（3）试将异步二进制加法计数改为减法计数，参考加法计数器，要求实验并记录。

绘制修改后的电路图：

Q1~Q4端状态表：

| CP序号 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

波形图（时序图）：

仿真波形图（时序图）：

仿真电路截图（测量电路全景一张）：

2.2．异步二-十进制计数器。

（1）按图10-15接线。QA、QB、QC、QD4个输出端分别接发光二极管显示，CP端接连续脉冲或单脉冲。

（2）观察CP、QA、QB、QC及QD的波形。

图10-15  异步二-十进制计数器

【思考题】试分析图中新增的电路中4个与非门的功能。

QA~QD端状态表：

| CP序号 | QA | QB | QC | QD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

波形图（时序图）：

仿真波形图（时序图）：

仿真电路截图（测量电路全景一张）：

2.3．同步环形计数器。

（1）按图10-16接线，将A、B、C、D置为1000，用单脉冲计数，记录各触发器状态，并列出状态表。

通过置位和复位端将A、B、C、D端设置成不同组合（最多16种），观察并记录各状态之间的转换关系。观察计数器能否正常工作。分析原因。

图10-16   环形计数器

QA~QD端状态表（自拟若干）：

| CP序号 | QA | QB | QC | QD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 循环回初态 | 1 | 0 | 0 | 0 |

绘制状态转移图：

仿真电路截图（含测量电路全景一张）：

（2）按图10-17接线，重复上述过程，设置A、B、C、D不同的初始状态来记录状态转移过程。对比实验结果，总结关于自启动的体会。

图10-17  自启动型环形计数器

QA~QD端状态表（自拟若干）：

| CP序号 | QA | QB | QC | QD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 循环回初态 | 1 | 0 | 0 | 0 |

绘制状态转移图：

仿真电路截图（含测量电路全景一张）：

3．移位寄存器功能测试

3.1	4位双向移位寄存器74LSl94芯片的逻辑符号如图10-22所示。

熟悉各引脚的功能，完成芯片的接线，测试74LSl94的功能，并将结果填入表10-13中。

图10-22  74LS194逻辑符号

表10-13

|  | MBMA |  | cp | DSRDSL |  | D1D2D3D4 |  |  |  | Q0Q1Q2Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |
| 1 | × | × | 0 | × | × | × | × | × | × |  |
| 1 | 1 | 1 |  | × | × | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  | 1 | × | × | × | × | × |  |
| 1 | 0 | 1 |  | 0 | × | × | × | × | × |  |
| 1 | 1 | 0 |  | × | 1 | × | × | × | × |  |
| 1 | 1 | 0 |  | × | 0 | × | × | × | × |  |
| 1 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × |  |

【选做】3.2	用两片74LSl94芯片构成的8位移位寄存器电路，当MBMA取值分级别为00、01、10、11时逐一检测电路功能，结果以功能表的形式给出。

四、实验总结与思考