《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院     专业：光电信息科学与工程     年级：2022级

实验人姓名（学号）徐殊行 23343071

2025年 11月  19日  下午

实验六  触发器与时序逻辑电路

- 实验目的

1. 加深基本数字电路单元(逻辑门、触发器等)及其组成的典型数字电路模块（计数器、译码器等）的理解，熟练运用基本电路单元进行数字逻辑功能的设计与搭建。

2. 加深对组合逻辑电路和时序逻辑电路的设计流程和方法的理解，掌握简单逻辑电路的设计方法。

3. 掌握数字逻辑电路的基本调试方法，掌握排查硬件错误的能力。

- 实验原理

十字路口的交通信号灯利用红灯、黄灯和绿灯的交替点亮来实现对车辆通行的控制，灯的点亮、熄灭和闪烁需要满足特定的时序要求，因此可以通过已经掌握的时序逻辑电路进行设计和实现，这是数字逻辑电路可以应用于日常生活的一个典型案例。时序逻辑电路的设计一般遵循以下的设计步骤：

1)明确设计需求，将时序逻辑功能表示为时序逻辑函数，以状态转移表、卡诺图或状态转移图等形式给出。

2)状态化简与状态分配。

3)选定触发器类型，求解电路状态方程和输出方程，以及激励方程（如果有）。

4)根据状态方程设计触发器相关电路，根据输出方程设计相关的组合逻辑电路。

5)必要的检查，如自启动、竞争-冒险等。设计时一方面需要考虑逻辑电路的简化，同时也要考虑器件的供应情况，在实验室提供的器件中进行选型和设计。

图1 时序逻辑电路的设计步骤

在时序逻辑电路的设计中需注意如何尽可能减少所用触发器、门电路或集成电路的数量以及降低连线复杂度，从而使电路的设计达到最简。

三、设计电路与实验

| 表1 实验仪器型号 |  |
| --- | --- |
| 仪器 | 型号 |
| 示波器 | MSO 2022b(200MHz 1GS/s) |
| 模拟实验箱 | TPE-D |
| 二输入与非门 | 74LS00D |
| 四输入与非门 | 74LS20D |
| J-K触发器（清零端） | 74LS112D |
| J-K触发器（置位端） | 74LS73D |

设计要求：

设计60s为周期的交通灯控制电路，依次点亮试验箱上的红、黄、绿三个LD灯，按照如下的要求进行切换：

1)绿灯点亮32s(提高要求：在17~32s期间，以1s为间隔交替亮灭8次)；

2)黄灯点亮8s;

3)红灯点亮20s;

4)回到步骤1)，循环执行。

设计思路：

- 利用六个J-K触发器设计异步六十进制加法计数器。

- 根据红绿黄灯不同的输出值，设计组合逻辑电路，控制它们的亮灭。

- 根据提高要求设计对模块进行修改，实现绿灯的交替亮灭。

1.六十进制计数器的设计：

采用6个J-K触发器可以实现64位的加法计数器，想要实现60位进制则需要在输出Q6Q5Q4Q3Q2Q1=60D=111100B时，将6个J-K触发器置零。模仿10进制计数器，可以设计如下电路：

图1 60进制加法计数器

将Q6Q5Q4Q3四个口接入四端与非门，将四端与非门的输出口接入所有芯片的置0端。这样就可以实现在输出为Q6Q5Q4Q3Q2Q1=60D=111100B时，使输出归零。并且在其他情况下置0端始终不被触发。

波形图：

图2 六十进制加法计数器仿真波形图

仿真截图

图3 六十进制加法计数器仿真截图

2.设计基础交通亮灭的组合逻辑电路

首先我们可以列出基础交通灯的状态转换真值表：

| 表2 基础交通灯的状态转换真值表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 |
| 000000 | 绿 | 001100 | 绿 | 011000 | 绿 | 100100 | 黄 | 110000 | 红 |
| 000001 | 绿 | 001101 | 绿 | 011001 | 绿 | 100101 | 黄 | 110001 | 红 |
| 000010 | 绿 | 001110 | 绿 | 011010 | 绿 | 100110 | 黄 | 110010 | 红 |
| 000011 | 绿 | 001111 | 绿 | 011011 | 绿 | 100111 | 黄 | 110011 | 红 |
| 000100 | 绿 | 010000 | 绿 | 011100 | 绿 | 101000 | 红 | 110100 | 红 |
| 000101 | 绿 | 010001 | 绿 | 011101 | 绿 | 101001 | 红 | 110101 | 红 |
| 000110 | 绿 | 010010 | 绿 | 011110 | 绿 | 101010 | 红 | 110110 | 红 |
| 000111 | 绿 | 010011 | 绿 | 011111 | 绿 | 101011 | 红 | 110111 | 红 |
| 001000 | 绿 | 010100 | 绿 | 100000 | 黄 | 101100 | 红 | 111000 | 红 |
| 001001 | 绿 | 010101 | 绿 | 100001 | 黄 | 101101 | 红 | 111001 | 红 |
| 001010 | 绿 | 010110 | 绿 | 100010 | 黄 | 101110 | 红 | 111010 | 红 |
| 001011 | 绿 | 010111 | 绿 | 100011 | 黄 | 101111 | 红 | 111011 | 红 |

根据状态转换真值表，我们可以计算出个灯的逻辑函数。

对于绿灯前32秒均亮，则F1=Q6，将Q6接入红灯就可以满足条件。

对于黄灯亮时，Q6Q5Q4=100。因此，F2=Q6Q5 Q4。只需要将三个信号接入与非门后在输出端加一个非门，就可以实现。

对于红灯亮时，绿、黄灯不亮，F3=F1 F2 。需将F1、F2信号接入非门反向后，接入与非门，再将该与非门信号接入，下一个与非门的两个输入端，最后输出到黄灯。

具体电路图如下：

图4 基础交通信号灯

仿真波形图如下：

图5 基础交通灯仿真波形图

仿真电路图

图6 基础交通灯仿真电路图

3.设计提高要求的交通亮灭的组合逻辑电路

首先我们可以列出提高要求的交通灯的状态转换真值表：

| 表3 提高交通灯的状态转换真值表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 |
| 000000 | 绿 | 001100 | 绿 | 011000 | 灭 | 100100 | 黄 | 110000 | 红 |
| 000001 | 绿 | 001101 | 绿 | 011001 | 绿 | 100101 | 黄 | 110001 | 红 |
| 000010 | 绿 | 001110 | 绿 | 011010 | 灭 | 100110 | 黄 | 110010 | 红 |
| 000011 | 绿 | 001111 | 绿 | 011011 | 绿 | 100111 | 黄 | 110011 | 红 |
| 000100 | 绿 | 010000 | 灭 | 011100 | 灭 | 101000 | 红 | 110100 | 红 |
| 000101 | 绿 | 010001 | 绿 | 011101 | 绿 | 101001 | 红 | 110101 | 红 |
| 000110 | 绿 | 010010 | 灭 | 011110 | 灭 | 101010 | 红 | 110110 | 红 |
| 000111 | 绿 | 010011 | 绿 | 011111 | 绿 | 101011 | 红 | 110111 | 红 |
| 001000 | 绿 | 010100 | 灭 | 100000 | 黄 | 101100 | 红 | 111000 | 红 |
| 001001 | 绿 | 010101 | 绿 | 100001 | 黄 | 101101 | 红 | 111001 | 红 |
| 001010 | 绿 | 010110 | 灭 | 100010 | 黄 | 101110 | 红 | 111010 | 红 |
| 001011 | 绿 | 010111 | 绿 | 100011 | 黄 | 101111 | 红 | 111011 | 红 |

提高要求对于黄灯和红灯没有影响。根据表3可知，当输出为Q6Q5Q1=010时绿灯为灭灯状态，此时绿灯的逻辑函数为F1'=Q6Q5+Q6Q1=Q6(Q1Q5)。

将Q5和Q1接入与非门后将该门输出与Q6接入下一个与非门再反相就可以实现F1'逻辑函数。电路图如下：

图7 提高要求交通灯电路图

仿真波形图：

图8 提高要求交通灯仿真波形图

仿真电路图：

图9 提高要求交通灯仿真电路图

数据记录：

| 表4 基础交通灯的状态记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 |
| 000000 |  | 001100 |  | 011000 |  | 100100 |  | 110000 |  |
| 000001 |  | 001101 |  | 011001 |  | 100101 |  | 110001 |  |
| 000010 |  | 001110 |  | 011010 |  | 100110 |  | 110010 |  |
| 000011 |  | 001111 |  | 011011 |  | 100111 |  | 110011 |  |
| 000100 |  | 010000 |  | 011100 |  | 101000 |  | 110100 |  |
| 000101 |  | 010001 |  | 011101 |  | 101001 |  | 110101 |  |
| 000110 |  | 010010 |  | 011110 |  | 101010 |  | 110110 |  |
| 000111 |  | 010011 |  | 011111 |  | 101011 |  | 110111 |  |
| 001000 |  | 010100 |  | 100000 |  | 101100 |  | 111000 |  |
| 001001 |  | 010101 |  | 100001 |  | 101101 |  | 111001 |  |
| 001010 |  | 010110 |  | 100010 |  | 101110 |  | 111010 |  |
| 001011 |  | 010111 |  | 100011 |  | 101111 |  | 111011 |  |

| 表5 提高交通灯的状态记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 | 输出 | 颜色 |
| 000000 |  | 001100 |  | 011000 |  | 100100 |  | 110000 |  |
| 000001 |  | 001101 |  | 011001 |  | 100101 |  | 110001 |  |
| 000010 |  | 001110 |  | 011010 |  | 100110 |  | 110010 |  |
| 000011 |  | 001111 |  | 011011 |  | 100111 |  | 110011 |  |
| 000100 |  | 010000 |  | 011100 |  | 101000 |  | 110100 |  |
| 000101 |  | 010001 |  | 011101 |  | 101001 |  | 110101 |  |
| 000110 |  | 010010 |  | 011110 |  | 101010 |  | 110110 |  |
| 000111 |  | 010011 |  | 011111 |  | 101011 |  | 110111 |  |
| 001000 |  | 010100 |  | 100000 |  | 101100 |  | 111000 |  |
| 001001 |  | 010101 |  | 100001 |  | 101101 |  | 111001 |  |
| 001010 |  | 010110 |  | 100010 |  | 101110 |  | 111010 |  |
| 001011 |  | 010111 |  | 100011 |  | 101111 |  | 111011 |  |

四、实验总结与思考